一、单项选择题

1、《中华人民共和国建筑法》的立法目的是为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的(C)， 促进建筑业建康发展。

A、正常施工：	B、节约开支： C、质量和安全：

2、生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任：拒不承担或者其负责人 逃匿的由(B)依法强制执行。

A．公安机关； B．人民法院； C．生产安全监察部门；

3、《中华人民共和国安全生产法》第八十条规定，个人经营的投资人未能保证安全生产所必需的资金投入，导致发生 生产安全事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，对个人经营的投资人处 2 万元以上(B)万元以下 的罚款。

A．10；	B．20：	C．30；

4、《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定：在生产作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果的，处(C)以下的有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3 年以上 7 年以下有期徒刑。

A．1 年；	B．2 年；	C．3 年；

5、 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定：强令他认违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他 严重后果的，处(C)以下的有期徒刑或者拘役。

A．1 年；	B．3 年；	C．5 年；

6、法律责任分为刑事责任、行政责任和(A)三种。

A．民事责任； B．财产责任； C．其他法律责任；

7、进行爆破、吊装等危险作业、未安排专门管理人员进行现场安全管理的，依据《中华人民共和国安全生产法》第八 十五条规定，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以处(B)的罚款。

A．1 万元以上 5 万元以下；  B．2 万元以上 10 万元以下；  C．2 万元以上 20 万元以下

8、《建设工程安全生产管理条例》第六十四条规定，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，责令限期改 正；逾期未改正的责令停业整顿，并处(B)的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关 规定追刑事责任。

A、2 万元以上 5 万元以下；  B．5 万元以上 10 万元以下；  C．5 万元以上 20 万元以下

9、违反消防法管理规定，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接负责人处(C)有期 徒刑或者拘役。

A、10 年	B、5 年	C、3 年

10、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大安全事故时，不立即组织抢救或者在事故处理期间擅离职守或者逃匿 的，给予降职撤职的处分，对逃匿的处(C)日以下拘留，构成犯罪的依照刑事法有关规定追究刑事责任。

A、7：	B、10；	C、15：

11、对总承包的施工项目，分包单位不服管理导致发生生产安全事故的，由(A)单位承担主要责任。

A、分包	B、总包 C、监理	D、甲方

12、国家规定：施工单位应对管理人员和作业人员每(C)至少进行一次安全生产教育培训。

A、3 个月：	B、半年；	C、一年；	D、2 年；

13、对实行总承包的施工项目，分包单位应当服从总承包单位的安全生管理，分包单位不服从管理，导致生产安全事 故的，由(B)单位承担主要责任。

A、总包；	B、分包；	C、监理；	D、甲方：

14、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、 设备上，设置明显的(C)。

A、安全宣传标语；  B、安全宣教挂图： C、安全警示标志

15、建筑施工企业的哪些人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。(D)

A、施工单位主要负责人和项目负责人：  B、项目负责人和安全员：

C、专职安全生产管理人员：	D、A 和 C

16、 工程项目实行总承包的应由(B)单位统一组织编制“生产安全事故应急救援预案”。

A、甲方；  B、总包； C、监理； D、分包；

17、 国家规定：施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的， 责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以(A)的罚款。

A、10 万元以上 30 万元以下；	B、5 万元以上 10 万元以下：

C．10 万元以上 20 万元以下；	D．15 万元以上 30 万元以下；

18、国家规定：生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，逾期未改正的，责令停 止建设或者停产停业整顿，可以并处(B)以下的罚款。

A、1 万元；B、5 万元；C、10 万元；D、3 万元；

19、国家规定：生产经营单位未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，可以并处(C)以下的罚款。

A、1 万元：  B、5 万元；  C、2 万元；

20、发生生产安全事故后，施工单位负责人应在(C)小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。

A、24；  B、12；C、1；

21、《建筑法》规定，建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业的安全 规程、规章，不得(C)。

A、无法上岗； B、违反安全技术规程； C、违章指挥违章操作；

2 2、工程建设重大事故报告和调查程序规定，重大事故的调查工作必须坚持(C)、尊重科学的原则。

A、调查研究； B、数据说话； C、实事求是；

23、《消防法》规定，任何单位和个人都有维护(B)、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

A、行业安全； B、消防安全； C、技术安全；

24、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，并取得特种作业(A)

证书，方可上岗作业。

A、操作资格； B、安全许可； C、生产安全；

25、《环境保护法》规定，(A)中防治污染的设施，必须与主体工和同时设计、同时施工、同时投产使用。

A、建设项目；B、建筑工程：C、结构工程：

26、负责对安全生产进行现场监督检查的人员是：(D)

A、主管工长； B、项目经理； C、上级检查人员； D、专职安全员；

27、依照《中华人民共和国安全生产法》第八十一条规定生产经营单位的主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的， 自刑罚执行完毕或者处分之日起(C)内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、2 年；	B、3 年；	C、5 年；

28、在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的处(B)以下有期徒刑 或者拘役。

A、2 年；	B、3 年；	C、5 年；

29、生产经营单位未按照规定设立安全管理机构或者配备安全管理人员的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产 停业整顿，可以并处(B)万元以下的罚款。

A、1；	B、2；	C、5；	D、10；

30、《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业安全生产条件、安全生产业绩的单项评价和安全生产能力综合评价 结果分为(B)。

A、优、良、差：  B、合格、基本合格、不合格；C、较好、一般、合格；

31、从业人员在作业过程中，应当严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩带和使用(    B   )。

A、安全卫生设施；	B、劳动防护用品；

32、施工单位主要负责人，依法对本单位的安全生产(C)负责。

A、主要	B、管理	C、全面

33、在容器内施焊时，应采取通风措施，照明电压不得超过(A)V。容器内施焊应采取用绝缘材料使焊工身体与焊件隔 离。

A、12：	B、24；	C、36；	D、220；

34、焊接用电缆线应采用(A)。

A、多股细铜线	B、多股细铝线	C、单股铜线	D、单股铝线

35、电焊机一次侧电源线长度最大不得超过(A)米。

A、5；	B、10；	C、15；	D、20．

36、电焊机二次侧电源线长度最大不得超过(B)米。

A、20；	B、30；	C、40；	D、50：

37、氧气瓶与乙炔瓶的安全距离不得小于(C)米。

A、l	B、3	C、5	D、10

38、电石起火时必须用干砂或(C)灭火器，严禁用其它灭火器或水灭火。

A、泡沫；	B、四氯化碳； C、二氧化碳；	D、1211；

39、为防止电焊弧光伤害眼睛，应采取的防护方式是使用(B)。

A、墨镜；  B、滤光镜；	C、平光镜；

40、在潮湿场地及触电危险性较大的环境，安全电压为(B)V。

A、48；	B、12;	C、36；	D、24；

41、登高焊割作业时，一般在地面周围(C)米范围内为危险区。

A、3：	B、5；	C、10：	D、20；

42、槽、坑、沟开挖深度超过(C)米时，必须在周围设置两道牢固的防护栏杆。

A、l；	B、1．5；	C、2；	0、3；

43、槽、坑、沟边堆土高度不得超过(B)米。

A、2：	B、1．5；	C、1．0；	D、0．5：

44、槽、坑、沟与建筑物的距离不得小于(B)米。

A、1；	B、1．5;	C、2;	D、2．5;

45、当槽、坑、沟开挖深度超过(B)米时，必须根据土质和深度情况放坡或加护壁支撑。

A、1；	B、1．5；	C、2；	D、2．5：

46、在末采取特殊的安全措施并未经严格检查批准情况下，严禁焊接(A)。

A、装有易燃物的容器；B、装有水的容器； C、钢筋；D、自来水管；

47、人工挖扩桩孔时，孔下照明必须使用(D)V 安全电压灯具。

A、110：	B、220；	C、380；	D、36；

48、安全带的寿命一般为 5 年。使用(B)年后，按批量抽检。

A、1：	B、2；	C、3；	D、4；

49、焊接电缆横过通道时，必须采取架空、穿管、(C)保护措旅。

A、降低电压； B、派人看护；	C、埋入地下；	D、直接通过；

50、当遇有(D)及以上大风时，应停止脚手架搭设与拆除。

A、三级  B、四级 C、五级 D、六级

51、脚手板应铺满、铺稳、离墙面不得大于(B)cm。

A、10；	B、20；	C、30；	D、40；

52、单排扣件式钢管脚手架用于砌筑工程搭设中操作层小横杆间距应小于(B)mm。

A、750；	B、1000；	C、1200：	D、1500；

53、特殊脚手架和高度在(C)米以上的高大脚手架，必须有设计方案。

A、10；	B、15：	C、20；	D、25;

54、附着升降脚手架组装完毕，必须经(C)组织进行检查验收，合格后签字，方可投入使用。

A、项目负责人；  B、工长；	C、技术负责人； D、监理人员；

55、影响边坡稳定的主要因素有土质、坡顶荷载及(A)。

A、放坡坡度；	B、地下水位； C、季节	D、施工进度

56、模板工程安装后，应由(D)按照施工方案进行验收。

A、施工人员；	B、项目负责人；	C、安全监督人员；	D、技术负责人；

57、模板工程作业高度在 2 米以上时，应根据高处作业安全技术规范的要求进行和防护，在 4 米或(B)以上周围应设安 全网和防护栏杆。

A、一层；	B、二层；	C、三层；	D、四层；

58、 钢模板、脚手架等拆除时，(C)不得有其他操作人员。

A、周围  B、上方	C、下方	D、附近

59、拆模过程中如遇中途停歇，应将已松扣的钢模板及支撑件(A)。

A、拆下运走；B、架空浮搁； C、专人看管； D、简单连接；

60、吊装大模板必须采用带卡环钓钩，当风力超过(B)级时应停止吊装作业。

A、4；	B、5；	C、6．	D、7．

6l、采用起重机械吊运模板等材料时，被吊的模板构件和材料应捆牢，起落应听从指挥，被吊重物下方(C)严止人员停 留。

A、1 米；	B、2 米；	C、回转半径内；	D、3 米；

62、电杆挡距不大于 35 米，架空线路最大弧垂与地面距离不小于 4 米，在运输干道上不小于(C)米。

A、4；	B、5；	C、6；	D、8：

63、临时用电施工组织设计必须由(C)编制，技术负责人审核，并经主管部门批准后实施，临时用电工程图纸必须单独 绘制，并作为临时用电施工的依据。

A、电工班长； B、项目负责人： C、电气工程技术人员；D、安全员；

64、凡临时用电的设施使用超过(B)个月以上(含)的，应按正式线路架设。

A、3；	B、6；	C、9；	D、12：

65、变配电室要求做到的五防是：防火、防水、防雷、防雪、(C)。

A、防盗；	B、防撞；	C、防小动物；	D、防风；	。

66、施工现场的配电箱，为了防止雨水和尘沙侵入电器，配电箱导线的进出口必须设在(A)。

A、箱体下底面；B、箱体顶面；C、箱体侧面：D、箱体后面；

67、起重机的拆装必须由取得拆装资质证书的专业队进行，并应有(D)在场监护。

A、拆装人员； B、监理人员； C、施工人员： D、技术和安全人员；

68、施工升降机防坠安全器的有效标定期限不得超过(B)年。

A、1；	B、2；	C、3；	D、5：

69、自立式起重架架设高度在 10 至 15 米时，应设一组缆风绳，每增高(C)米应增设一组缆风绳，并应与建筑物锚固。

A、5；	B、8；	C、10：	D、15：

70、生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的，由（A）处以十五日以下拘留。

A．公安机关	B．检查机关	C．安全生产监督管理部门

71、强令工人冒险作业，因而发生重大事故或者造成其严重后果的刑法将（A）。

A．处 5 年以下徒刑或者拘役	B．处 3 年以下徒刑或者拘役	C 处 1 年以下徒刑或者拘役

72、建筑施工企业的管理人员强令劳动者冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果的，对责任人员依法追究（C）责任。

A．民事	B．行政	C．刑事

73、（D）人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A．施工单位主要负责人和项目负责人	B．项目负责人和安全员

C．专职安全生产管理人员	D．A 和 C

74、重大安全事故发生后，施工单位应在  B 小时内以书面形式逐级上报。

A．八	B．二十四	C．十二

75、企业职工伤亡事故分类标准规定， （ B ）是指相当于表定损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。

A． 轻伤	B．重伤

76、龙门架、外用电梯首层进料口一侧应搭设防护棚，且防护棚两侧用（A）安全网进行封闭。

A．密目	B．施工现场使用	C．防护

77、夜间作业场所必须配备足够的照明设施。沟槽边、作业点、道路口必须设明显安全标志，夜间必须设（A）。

A．红色警示灯	B．黄色警示灯	C．蓝色警示灯	D．红／黄色警示灯

78、国务院 75 号令规定，伤亡事故处理工作应当在 90 日内结案，特殊情况下不得超过（B）日。

A．360	B．180	C．120

79、 (A)  应当在开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建 设行政主管部门备案。

A．建设单位	B．监理单位	C．施工单位

80、行政责任是指由国家行政机关认定的（C）因违反行政法律规范所应承担的法律后果。

A．领导人	B．负责人	C．行为人

81、氧气瓶、乙炔瓶与明火作业距离不小于 B 米。

A．5	B．10	C．15   D．20

82、起重工必须经专门( C)考试合格持证上岗。

A．操作技术培训	B．操作技能培训 C．安全技术培训	D．生产技能培训

83、起重机载物行走时，载荷不得超过额定荷载的 70％，重物离地面不得超过© mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶。

A．600	B．700	C．500	D．800

84、当遇 D 级及六级以上大风时应停止脚手架搭设与拆除作业。

A 二	B 四	C．五	D 六

85、 使用两台吊车抬吊大型构件时，吊车性能应一致，单机荷载应合理分配，且不得超过规定荷载的(B)。

A。70％	B 80％	C． 90％	D 85％

86、《建设工程安全生产管理条例》自  ( A)

A	二 Oo 四年二月一日	B 二 oo 五年一月一日	C． 二 oo 四年十月一日

87、在（B）米以上高度从事支模、绑筋等作业时，必须有可靠防护的施工作业面，并设置安全稳固的爬梯。

A：1	B：2	C：3	D：4

88、脚手架主节点处必须设置一根(   A)，用直角扣件扣接且严禁拆除。

A、横向水平杆 B、纵向水平杆 C、竖向水平杆

89、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于(C)伏。

A、50V	B、36 V	C、24 V	D、12V

90、企业职工伤害事故调查分析规定，证人材料的搜集，要尽快找被调查者搜集材料。对证人的口述材料，应认真(A)其真实程度。

A、考证	B、记录	C、统计

91、施工现场的消防车道，其宽度不得小于(B   )。

A、3m	B、3．5m。	C、4m	D、5m

92、转换工作岗位和离岗后重新上岗人员，必须(C)才允许上岗工作。

A、经过登记手续 B、经过领导同意 C、重新经过安全生产教育 D、专业培训

93、施工现场明火作业，操作前必须(C)，并经现场有关部门批准。

A、经过培训  B、有人监护 C、办理动火证 D、看火证

94、外用电梯的电源控制开关应用(A)，且必须装入箱内，停用时上锁。

A、空气开关 B、铁壳开关 C、胶盖闸 D、隔离开关

95、施工起重机和整体提升脚手架模板等自升式架设设施验收合格之日起(C)日内，要向建设行政主管部门或者其他有 关部门登记。

A、10	B、20	C、30

96、吊蓝升降时，必须独立的保险绳，绳径不得小于(C)mm。

A、8	B、10	C、12.5

97、设置模板存放区，必须设(B)米高围挡。

A、1	B、1.2	C、1.5	D、2

98、在有坠落危险的高处作业时，应系好安全带，安全带(C)挂在牢靠处。

A、低挂高用	8、高挂高用	C、高挂低用

99、强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的刑法如何规定。处(C)以下有期徒刑或者 拘役；情节特别恶劣的处（C）年以上有期徒刑。

A、2 年	B、3 年	C、5 年

100、要正确佩戴安全帽，帽衬间距一般为(B)毫米。

A、10—20	B、40—50	C、60—70

101、 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当经过(C)。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员， 不得上岗作业。

A、登记手续  B、领导同意	C、安全生产教育培训

102、起重吊装人员必须遵守(B)规定，严禁违章、无证操作。

A、防火  B、十不吊 C、电气

103、人工开挖土方，两人横向间距不得小于 2m，纵向间距不得小于(A)m。严禁掏洞挖土，搜底挖槽。

A． 3	B． 4	C． 6

104、拆除高度(    B   ) m 以上的模板时。应搭设脚手架，并设护身栏，防止上下在同一垂直面操作。

A． 4	B．5	C． 6

105、插口架允许负荷最大不得超过(A)，脚手架上严禁堆放物料；人员不得集中停留。

A．1176N/m2 	B．1960 N/m2 	C．2000 N/m2

106、起重机塔身升降时，在作业中风力突然增大到（A）级时必须立即停止，并应紧固上、下塔身各连接螺栓。

A、4	B、5	C、6

107、施工电梯雨天、雾天及（B）级风以上的天气，不得进行安装与拆卸。

A、4	B、5	C、6

108、宿舍内必须设置半人铺，床铺高于地面（A）m，面积不小于 1.9m×0.9m。

A、0.3	B、0.4	C、0.5

109、使用安全带要高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结，钩子要挂在连接环上。当发现有异常时，要立即更换， 换新绳时要加绳套，使用(A)米的长绳要加缓冲器。

A．3	B．4	C．5 7

110、施工单位挪用安全生产作业环境及安全施工措施费用的，处挪用费用 20％以上(B)以下罚款；造成损失的，依法 承担赔偿责任。

A．30％	B． 50％	C．100％

111、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业资格，( C )年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A．1	B．3	C．5

112、重大质量安全事故应急预案适用我国境内从事建设工程新建、扩建、改建和拆除活动中，发生一次死亡(B)人及 以上的生产事故。

A．1	B．3	C．10

113、事故报告程序规定：一次性死亡(B)人及以上事故，建设部接到报告后，由部办公厅及时向国务院专报。

A．3	B．10	C．30

114、工程总承包项目的“生产安全事故应急救援预案”应由(    B   )单位统一组织编制。

A 甲方	B 总包	C 监理 D 分包

115、国务院 75 号令规定， (B)接到重伤、死亡、重大死亡事故报告的，应立即报告企业主管部门和企业所在地劳动 部门、公安部门、人民检察院、工会。

A 项目经理	B 企业负责人	C 安全管理人员

116、国务院 75 号令规定，轻伤、重伤事故，由 ( B )或其指定人员，组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员 参加的事故调查组进行调查。

A 项目经理	B 企业负责人	C 安全管理人员

117、各建设、施工和监理单位要加强冬季施工现场的管理，不得因抢工期不落实安全措施。要强化公司、项目部和班 组的三级教育、检查，对一些易发生事故区域，必须(    C)负责，全面落实安全防范措施。

A   公司	B 项目	C 专人

118、施工企业要全面落实防火措施，实行严格动火审批制度，并设置动（C）动火监护人。

A 、1 名	B、 2 名	C、专门

119、较大事故是指(B)死亡或者10 人以上 50 人以下重伤或 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A、5 人以上 10 人以下	B、 3 人以上 10 人以下  C 、2 人以上 9 人以下

120、自事故发生之日起 B 日内，事故造成伤亡人数变化的，应及时补报。

A、60	B、 30	C、15

121、事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报或事故发生后，逃匿的，对主要负责人、直接负责的管理人员和直接责 任人员处以一年年收入(C)   的罚款。

A、 40％至 80％	B、 50％至 100％  C、60％至 100％

122、事故发生单位主要负责人未履行安全生产管理责任，导致一般事故发生的，处以一年年收入(A)的罚款。

A 30％	B 40％ 	C 50％

123、拆除高度(B) m 以上的模板时。应搭设脚手架，并设护身栏，防止上下在同一垂直面操作。

A．4	B．5	C．6

124、起重机塔身升降时，在作业中风力突然增大到(A)级时必须立即停止，并应紧固上、下塔身各连接螺栓。

A．4	B．5	C．6

125、在(B)米以上高度从事支模、绑筋等作业时，必须有可靠防护的施工作业面。并设置安全稳固的爬梯。

A． 一	B ．二 	C．三	    D． 四

126、模板：工程安装后，应由(D)按照施工方案进行验收。

A、施工人员  B、项目负责人 C、安全监察人员 D、技术负责人

127、脚手架主节点处必须设置一根(A)，用直角扣件扣接且严禁拆除。

A、横向水平杆 B、纵向水平杆 C、竖向水平杆

128、国务院 493 号令规定：事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，应 于(A)小时内向事故发生地、县以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、1	B、2	C、3	D、6

129、设置模板存放区，必须设(B)米高围挡。

A、1	B、1．2	C、1．5	D、2

130、施工单位主要负责人，依法对本单位的安全生产(C)负责。

A、主要    B、分工	C、全面

131、《建筑工程安全生产管理条例》的立法目的是：为了加强建设工程(B   )监督管理，保障人民群众生命和财产安全。

A、分包	B、安全生产	C、总包

132、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应(A)的单位承 担。

A、资质	B、水平	C、能力

133、国务院第 493 号令规定：生产事故自发生之日起(C)内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应及时补报。

A、10 日	B、15 日	C、30 日

134、保障人民群众(C)安全，是制定《中华人民共和国安全法生产法》的目的之一。

A   生命	B 财产	C 生命和财产

135、《消防法》规定，任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用（B）和器材。

A 消火栓  B 消防设施	C 灭火器

136、由于用人单位的原因订立的（C）合同对劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。

A 工程	B 劳务	C 无效

137、  施工企业要全面落实防火制度，并设置 （ B   ）动火监护人，实行现场监护。

A 1 名	B 专门	C 2 名

138、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定，生产经营单位应组织制定本单位的生产安全事故（A）预案。

A．应急救援	B．一般预案 C．安全措施

139、建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，应当编制（A）安全施工组织设计，并采取安 全技术措施。

A．、专项  B．一般 C．有效

140、集团公司：安全员设置 1 人/100 万m2，年(生产能力)或持有10 亿施工总值/年，且不小于（B）人。

A．3	B． 4	C． 5

141、事故发生后事故现场有关人员应（C）向本单位负责人报告。

A．1 小时	B．4 小时	C．立即

142、企业职工伤亡事故分类标准规定， （ B   ）是指相当于表定损失工作日等于和超过 105 日的失能伤害。

A． 轻伤	B．重伤

143、龙门架、外用电梯首层进料口一侧应搭设防护棚，且防护棚两侧用（A）安全网进行封闭。

A．密目	B．施工现场使用	C．防护

144、依照《中华人民共和国安全生产法》有关法律、法规的规定，国家实行生产安全事故责任追究制度，追究生产事 故有关(C)的法律责任。

A．相关人员	B．主要责任人	C．责任人员	D．管理人员

145、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》中明确：较大事故由(C   )安全生产监督管理部门负责组织调查。

A．国务院  B．建设部	C．北京市	D．区/县

146、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成(D)的，处以五年以下 有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

A．重大质量事故 B，重大事故损失	C．恶劣社会影响	D．重大安全事故

147、《建筑法》规定，建筑施工企业必须(    B   )对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防 止伤亡何其他安全生产事故的发生。

A．依照法规  B．依法加强	C．加速加快	D．从严约束

148、根据《建筑安全生产监督管理规定》，建筑安全生产监督管理，应当根据(    C   )的原则，贯彻“预防为主”的方 针，依靠科学管理和技术进步，推动建筑安全生产工作的发展，控制因工伤亡事故的发生。

A．安全第一 B．责任重于泰山	C． 管生产必须管安全  D．加强安全管理

149、国务院 493 号令规定：事故发生单位谎报或者瞒报事故的，对事故发生单位处(A   )的罚款。

A．100 万元以上 500 万元以下；  B．20 万元以上 50 万元以下

C．10 万元以上 20 万元以下      D．200 万元以上 500万元以下

150、消防产品，是指专门用于(A)、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

A．火灾预防 B．阻燃材料	C．易燃材料	D．单股铝线

151、悬挑卸料平台承载面积不宜大于(C);长宽比不应大于1.5：1

A．10m2      B．15 m2 	C．20 m2 	D．25 m2

152、依据 JGJl30 规范：结构工程用脚手架的使用荷载不大于(    D    )N/m2。

A．1000   B．1500	C．2000	D．3000

153、《工伤保险条例》第十九条规定：职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由(B)承担举证责 任。

A．司法机关  B．用人单位	C．医疗单位	D．职工个人

154、国家标准 IS014004 等同于我国标准为(D   )

A．JGJl4004 B．GBl4004	C．DBJl．4004	D．GB/T24001．

155、将电器设备正产情况下不带电的金属外壳与系统的零线做电气连接，称为(C   )。

A．重复接地； B．保护接地；	C．保护接零	D．三项五线

156、《中华人民共和国消防法》是由(    B   )审议通过的。

A．国务院  B．全国人民代表大会常务委员会	C．全国人民代表大会	D．地方人民代表大会

157、因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和财产损失的价值，属于事故(    B       )损失。

A．间接经济损失  B．直接经济损失	C．利润损失	D．企业经济

158、某建筑工地有一井字架，工人王某在机工未在场的情况下擅自开动卷扬机提升物料，因操作失误且无超高限位装 置，使滑轮直接顶到天轮，造成地轮被拉起，恰在此时另一工人吴某正横跨卷扬机的水平钢丝绳，钢丝绳将吴某弹起 摔出，造成吴某颅脑受伤死亡。试问：事故类别属于(A   )

A．机械伤害  B．高处坠落	C．起重伤害；	D．违章作业

159、北京市住建委规定：建设单位应严格执行本市现行的工期定额及有关规定，任何单位和个人不得任意压缩定额工 期。压缩的工期天数超过(    C)的，视为任意压缩合理工期。

A．10％B．20％	C．30％D．50％

160、《工伤保险条例》第十七条规定：职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起(A   )内，向统筹地区 社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A．30 日	B．20 日	C．10 日	D．3 日

161、建筑工程、装修工程建筑面积为 1 万一 5 万平方米，专职安全生产管理人员的配置至少为(A   ) A．2 人  B．5 人	C．1 人	D．3 人

162、《职业病防治法》第二十七条规定：任何单位和个人不得生产、经营、进口和使用国家命令禁止使用的可能产生 职业病危害的(A   )或者材料

A．设备 B．工具	C．物品	D．仪器

163、施工单位现场使用的热水锅炉，炊事锅炉及冬施取暖锅炉等必须使用(    D    )。

A．固体燃料  B．电热方式	C 集中热力	D．清洁燃料

164、某住宅楼工程 19 层结构封顶。某劳务公司安排作业人员到屋顶支女儿墙模板，钢筋工长安排作业人员绑扎该楼 北门首层出入口门头钢筋(女儿墙模板作业下方)，一名钢筋工被从上方掉下的木方击中头部，安全帽被砸裂掉落，经 抢救无效死亡。这起事故的主要原因是(    B)。

A．施工人员安全意识不强  B．垂直交叉作业	C．缺乏现场安全监督	D．缺乏现场安全培训

165、高度超过(    B   )的建筑工程，应安装临时消防竖管。

A．15 米  B．24 米	C．30 米 D．42 米

166、手持电动工具、夯土电动机械，使用于潮湿与腐蚀介质场所的漏电保护器，额定漏电动作电流（D），开关箱内 漏电保护器(RCD)的额定漏电动作电流 (B)

A．小于等于 5OmA   B．小于等于 30mA	C．小于等于 10mA	D．小于等于 15mA

167、塔吊本体避雷接地后，接地电阻值须(D    )

A．小于等于 8 欧姆	B．小于等于 10 欧姆	C．小于等于 30 欧姆	D．小于等于 4 欧姆

168、玻璃钢安全帽从产品制造完成之日起计算，使用期限不超过(D    )。

A．一年半  B．两年半 C．三年半	D．三年

169、密目安全网是指在 10Cm*10Cm 的面积上，应有(    C   )

A,900 个网目  B．1200 个网目	C．2000 个网目	D．1600 个网目

170、在金属容器内施焊时，应采取通风措施，照明电压不得超过(A)V。容器内施焊应采取用绝缘材料使焊工身体与 焊件隔离。

A、 12：	B、 24：	C、36；	D、  220：

171、挖大孔径桩，孔下作业人员连续作业不得超过(A)，并设专人监护。

A、2 小时	B、1 小时：	C、3 小时；	D、4 小时

172、 现场供电系统的（ D)处须做重复接地。

A、分闸箱：	B、开关箱；	C、分配箱；	D、总开关箱；

173、安全帽必须能够满足承受(   A)冲击力的安全技术标准要求。

A、5000N B、4000N   C、 3000N	D、  2000N

174、遇有(B)以上大风天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。

A、六级；  B、四级；C、五级：	D、三级：

175、拆模过程中如遇中途停歇，应将已松扣的钢模板及支撑件(A)；

A、拆下运走： B、架空支稳： C、专人看管： D、简单连接：

176、变配电室搭设必须采用防火材料，门必须朝向(D)开启。

A、随意；	B、两边；	C、内侧：	D、外侧：	，

177、物料提升机必须设(C)等安全装置。

A、超重保护装置；  B、保险装置： C、断绳保护器； D、超高限位装置；

178、所有工程参施、新进场人员必须经过(C)安全教育，方可上岗。

A、一级：B、二级；C、三级；D、四级；	，

179、施工中严禁使用木制简易流动配电箱和开关箱，应使用符合(B)的流动配电箱。

A、施工条件  B、部颁标准 C、施工需要 D、防护标准

180、国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行(C)制度。

A、清理；  B、报损；	C、淘汰：	D、报废：

181 国务院第 493 号令规定：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法(A)其有关证照。

A、暂扣或者吊销；  B、暂停或者处罚； C、没收或者暂停； D、注销或扣留；

182、土方、开挖、模板、起重吊装、拆除爆破等大型特殊工程，都要编制(D)方案。

A、专项安全应急：  B、专项安全计划； C、专项安全技术； D、专项安全管理：．

183、人工挖扩桩孔的人员在下孔作业前，应(D)孔内有害气体，并向孔内输入新鲜空气或氧气。

A、稀释；	B、吹散：	C、清理； D、排除：

184、危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须使用(C)。

A、安全开关供电；  B、安全电源供电： C、安全电压供电； D、安全电流供电；

185、高层脚手架采用刚性拉接，拉接点应设在(C)处。

A、软节点；	B、次节点；	C、主节点； D、交叉点：

186、施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应采取(C)措施。

A、安全防护； B、安全保卫；	C、安全警示； D、安全提示；

187、《消防法》第二十一条规定：禁止在具有(A)的场所吸烟、使用明火。

A、火灾、爆炸危险；	B、液体、爆炸危险： C、火灾、易燃危险；	D、固体、爆炸危险：

188、对基坑、井坑的边坡或者固壁支撑应该随时(C)，特别是在雨后和解冻时期。

A、检试；	B、检验：	C、检查；	D、监督：

189、施工单位应向作业人员书面告知危险岗位的(C)的危害。	．

A、操作工艺和违章操作；	B、操作规程和违章指挥；  C、操作规程和违章操作：	D、操作规程和违反 劳动纪律：

190、《消防法》规定：因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理(B)，采取相应的消防安全措施。

A、审查手续； B、审批手续：	C、审定手续； D、审验手续：

191、《安全生产法》规定：因生产安全事故受到损害的从业入员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚 有获得赔偿的权利，有权向(B)提出赔偿要求。

A、分包单位： 8、本单位：	C、总包单位； D、施工单位；

192、《安全生产法》规定：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的， 应当签订(A)协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

A、安全生产管理；  B、安全生产计划；	C、安全生产技术； D、安全生产分包；

193、《消防法》规定：火灾扑灭后，故意破坏现场或者伪造火灾现场，尚不构成犯罪的，处警告、罚款或者处(D)拘留。

A、10 日以上 20 日以下：	B、10 日以上 30 日以下； C、5 日以上 10 日以下；	D、10 目以上 15 日以下：

194、北京市《绿色施工管理规程》规定：施工场地的强噪声设备可采取对强噪声设备进行(D)等降低噪声的措施。

A、更新：	B、维修；	C、遮挡；	D、封闭：

195、电梯井口必须设高度不低于(    B)的金属防护门。	．

A、1.0 米	B、1.2 米：	C、1.4 米；	D、1.6 米：

196、装修使用工具式脚手架(包括电动吊篮)首层应设符合标准的(C)。

A、隔离工作区：	B、监护人员；	C、水平式安全网；	D、密目安全网；

197、氧气瓶、乙炔瓶与明火作业距离不小于(B)。

A、5 米：	B、10 米：	C、15 米；	D、20．米；	‘

198、施工单位和从业人员不得损坏或者擅自(   A)消防设施、器材。

A、挪用、拆除、停用：	B、挪用、拆除、使用； C、挪用、占用、停用；	D、损毁、拆除、停用：

199、《生产安全事故报告和调查处理条例》第六条规定：工会依法参加事故(B)，有权向有关部门提出处理意见。

A、善后处理  B、调查处理 C、人员处理 D、现场处理

200、施工单位应向作业人员(B)告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A、交底	B、书面	C、安全 D、口头

201、《建设工程安全生产管理条例》第四十二条规定：建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，对没有(A)施工措 施的，不得颁发施工许可证。

A、安全	B、结构	C、专业	D、现场

202、在城镇市区范围向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应符合国家规定的(D)环境噪声排放标准。

A、施工现场  B、项目规模 C、安全规定 D、施工场界

203、 生产经营单位不得因从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其 工资、福利待遇或者解除与其订立的(    D)。	．

A、施工合同  B、分包合同 C、安全协议 D、劳动合同

204、《工伤保险条例》中对申请劳动部门认定的工伤等级分为(    B)个等级。

A、 4	B、 10	C、 19	D、  9

205、施工现场人员在高于 2m 及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬空和陡坡作业时，必须(B ) A、佩戴安全帽 B、系挂安全带 C、配备保险绳 D、穿防滑鞋

206、《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应 当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担(B)。

A、施工责任	B、连带责任 C、安全责任	D、经济责任

207、土木工程、线路管道、设备安装工程总造价为 5000 万～1 亿元的，专职安全生产管理人员的配置至少为(B)。

A、3 人	B、2 人	C、1 人	D、可以兼职

208、建设工程施工之前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人 员作出详细说明，并由双方(A)确认。

A、签字	B、协商	C、安全人员	D、技术负责人

209、安全生产方针是安全第一、预防为主、(D)。

A、强化管理  B、落实责任 C、杜绝违章 D、综合治理

210、未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处(B)的罚款：造成重大事故或者其 他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、10 万元以上 30 万元以下	B、10 万元以上 50 万元以下  C、50 万元以上 100 万元以下	D、100 万元以上

500 万元以下

21l、《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大 伤亡或者造成其他后果的，对直接负责的主管人员和其他责任人员，处(C)以下的有期徒刑或者拘役。

A、1 年	B、2 年	C、3 年

212、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须(A)管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的 资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A、专人；B、专项；C、专门：D、专业：

二、判断题

1、国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。(√)

2、建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。(√)

3、建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有：服从管理，遵守纪；正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安 全培训教育，掌握安全生产技能，发现事故隐患及时报告。(√)

4、从事建筑活动当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。(√)

5、施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。(×)

6、生产经营单位为从业人员提供劳动防护用品时，可根据情况采用货币或其他物品代替。(×)

7、生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与做从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的， 不受法律保护(√)

8、垂直运输机械人员、安装拆卸工、爆破作业人员、登高架设作业人员、电工、锅炉工、焊工、信号工等特种作业人 员必须经过考核合格取得操作证后方准上岗作业。(√)

9、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督管理部门的安全检查，应当予以配合，不得拒 绝阻挠。(√)

10、制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。(×)

11、在一些企业生产和工程建设承包中，发包人(甲方)与承包人(乙方)签订伤亡事故合同时，规定若发生伤亡事故，由 乙方自行负责，甲方只赔偿一定的费用。这种合同是无效的，但经过主管部门批准或公证后有效。(×)

12、安全生产责任制是一项最基本的安全生产管理制度。(√)

13、任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或举报。(√)

14、生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位 的工人，但不包括临时聘用的人员。(×)

15、强令工人冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严重后果，这是犯罪行为。(√)

16、为了保证工程进度，对发生的事故采取隐瞒不报的做法，可以谅解。(×)

17、打桩工程在噪声敏感区域施工，经过工程所在地环境保护行政主管部门申报就可在夜间进行施工作业。(×)

18、房屋拆除工作没有技术性，可以由任意单位承担。(×)

19、为节约施工成本，建筑施工中产生的泥浆水可以直接排入城市排水设施和河流。(×)

20、用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职 业卫生保护。(√)	。

21、职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。(√)

22、建筑施工企业给从事危险作业的职工办理意外伤害保险，可以视企业的经济条件而定。(×)

23、职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经卫生行政部门进行卫生审查，符合国家职业卫生标准和卫生 要求的，方可施工。(√)

24、用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。(√)

25、对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。(√)

26、发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位可以先生产然后再采取相应治理 措施。(×)

27、劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当有偿提供。(×)

28、因抢救人员需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、 物证。(√)

29、事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供 有关情况。(√)

30、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，可以继续但任本单 位的主要负责人。(×)

31、消防工作贯彻政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制。(√)

32、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√)

33、同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任。(√)

34、建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

(√)

35、因施工需要可以遮挡消火栓或者占用、堵塞疏散通道、安全出口、消防车通道。(×)

36、火灾扑灭后，发生火灾的单位可以根据需要清理现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。(×)

37、依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核的可以进行施工。(×)

38、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。(√)

39、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事 故的措施建议。(√)

40、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施：必须由具有相应资质的单位承 担。(√)

41、乙炔气瓶在储存或使用时可以水平放置。(×)

42、乙炔气瓶内的气体不得用尽，必须保留不小于 98kpa 的压强。(√)

43、禁止在乙炔瓶上放置物件、工具或缠绕悬挂橡皮管及焊割炬等。(√)

44、氧气瓶体为白色，字体为红色：乙炔气瓶瓶体为浅兰色，字体为红色。(×)

45、室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸棚，并备有消防器具。(√)

46、电焊机的外壳必须有可靠的接零或接地保护。(√)

47、电焊钳过热后可以浸在水中冷却后使用。(×)

48、氧气瓶应设有防震圈和安全帽。(√)

49、室内照明支线上灯具和插座数不宜超过 25 个，额定电流不得大于 15A。(√)

50、36v 的照明变压器可使用单绕组型。其一、二次侧应分别装设熔断器，一次线长度应不超过 3 米。(×)

51、将零线上一点或多点通过接地装置与大地再次或多次做电气连接，称为重复接地。其电阻值不大于 10Ω。(√)

52、将电气设备不带电的金属外壳与系统中的零线做电气连接，称为接零保护。(√)

53、槽、坑、沟未设置人员上、下坡道，作业人员可攀登固壁支撑或跳上、跳下比较方便。(×)

54、人工挖扩桩孔是简单劳动，作业人员毋须经过技术和安全操作知识培训，也不必经过考试既可上岗。(x)

55、基坑开挖完成后，暴露的时间越长越好。(×)

56、在施工生产过程中，施工现场的人员经允许可以在阳台之间跨越。(×)

57、梯子不允许接长，但可以垫高使用。(×)

58、同一安全网上的绳线可以采用锦纶、涤纶、尼龙等不同的材料。(×)

59、安装平网应外高里低，一般以 15°为宜，网不要绷紧。(√)

60、高处作业的安全技术措施及其所需料具，不一定要列入工程的施工组织设计中。(×)

61、临边防护栏杆中钢管横杆及栏杆柱均采用符合要求的管材，以扣件或电焊固定。(√)

62、分层施工的楼梯口和楼梯边，必须安装正式防护栏杆。顶层楼梯口应随工程结构进度安装临时护栏。(×)

63、采用人字梯作业时，只有高级工可以站在梯子上移动梯子或在最顶层作业。(×)

64、边长在 150Cm 以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下张设安全平网。(√)

65、脚手架搭设可将外径 48mm 和外径 51mm 的钢管混合使用。(x)

66、外电架空线路安全防护脚手架应高于架空线 1.2 米。(×)

67、脚手架搭设安全网支撑杆间距不得大于 4 米。(√)

68、 附着升降脚手架升降过程中，架体下方严禁有人进行，设置安全警戒区，并派人负责监护。(√)

69、高处作业时，连接件或工具可放在箱盒、工具袋、模板或脚手架上。(√)

70、电缆穿越建筑物、构筑物、道路和易受机械损伤的场所及引处地面从 2 m 高度至地下 0．2 米处，必须加设电缆 防护套管。(√)

71、施工现场临时用电设施采用三级配电，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下是  用 电设备。(√)

72、室内照明灯具距离地面的高度不低于 2.5 米；室外照明灯具距离地面的高度不低于 3 米。(√)

73、轨道式行走起重机司机下班后，关闭电源后即可离开。(×)

74、起重机作业前应进行作业环境检查，确认吊钩、臂架等部件范围内无障碍和其他人员，鸣笛示警后方可作业。(√)

75、在遇到 6 级及以上大风时，起重机不能工作。(√)

76、患有高血压、心脏病、恐高症等疾病的人员，不得从事起重机操作工作。(√)

77、所有的施工升降机都允许运送人员。(×)

78、吊钩护板的作用是防止吊索或吊具意外滑脱。(√)

79、开关箱与用电设备之间，可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护几台设备的做法。(×)

80、四芯电缆外敷一根导线可以替代五芯电缆。(×)

81、高层建筑(20 米以上)的每隔四层一道 6 米宽的水平式安全网(×)

82、临时用电照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器。(√)

83、起重作业中突然停电，应立即将所有控制器拨到零位，断开电源总开关，并采取措施将吊物放置地面。(√)

84、使用电焊机应单独开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。一次线长度应小于 5 米，二次线双线到位，严禁借路。

(√)

85、在施工用电检查评分表中，外电保护小于安全距离又无防护措施的扣 20 分。(√)

86、双排扣件式承重脚手架宽度为 2 一 2.5m。(√)

87、施工单位应当在施工现场设置临时消防车道，并保证临时消防车道的畅通。禁止在临时车道上堆物、堆料、长期 在占用消防车道。(√)

88、电梯井口必须设置高度不低于 1．1m 的金属防护门。(×)

89、技术人员、施工人员和安全员应共同做好安全技术交底。(×)

90、工具式脚手架必须立挂密目安全网，沿外排架子内侧进行封闭，并按标准搭设水平安全网防护。(×)

91、施工现场的安全防护用具、施工机具等作业人员自行管理。(×)

92、施工现场购买的劳动防护用品必须由本单位的技术安全部门验收。(√)

93、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前必须接受一次安全生产培训。(√)

94、遇有 4 级风以上天气不得和进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。(√)

95、发生事故后，事故现场有关人员应该在 1 小时内向单位负责人汇报。(×)

96、临边作业是指施工现场中，工作面边沿无维护设施或维护高度低于 700mm 的高处作业。(×)

97、防护栏杆上横杆的高度必须高于 1.2 米。(√)

98、在火灾抢险中如果衣服点燃，可以立即用二氧化碳灭火器扑灭。(×)

99、施工现场安装电器设备必须做到“一机、一闸、一箱、一漏、一保”(×)

100、事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。(√)

101、施工现场从事危险作业的人员应自行办理意外伤害保险。(×)

102、脚手架、井字架、(龙门架)和安全网，搭设完毕后，经班长验收合格就能使用。(×)

103、施工单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料造成事故应按照刑法 137 条规定  处 理。(×)

104、外施队长必须保障外施队人员在生产过程中的安全和健康。(√)

105、总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。(√)

106、工程项目必须实行逐级安全技术交底制度。(√)

107、班组长每天要对工人进行施工要求、作业环境等的口头安全交底。(×)

108、 在高处(2m 或 2m 以上)深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架或操作平台，临边不搭设防护栏杆。(×)

109、 绑扎立柱和墙体钢筋时，可站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。(×)

110、绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作平台和张挂安全网。(√)

111、悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。(√)

112、模板支撑、牵杠等不得搭在门窗框和脚手架上，通道中间的斜撑、拉杆等应设在 2m 高度以上。(×)

113、现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护，金属 架杆手持部位采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，电源侧装设漏电保护器。(√)

114、《中华人民共和国建筑法》第三条要求建筑活动应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标  准。

(√)

115、建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有：服从管理，遵守纪律；正确佩戴和使用劳动防护用品；接 受安全培训教育，掌握安全生产技能，发现事故隐患及时报告。(√)

116、我市冬季气候寒冷干燥、风雪天气多，是各类建筑施工事故的高发期，所以应加强冬季安全生产管理工作。(√)

117、风速在 6 级以上的天气应停止高处露天作业，严禁在雨雪、4 级风天气下进行塔吊等设备拆装。(√)

118、施工企业(包括施工总承包企业、专业分包企业、劳务企业)，必须取得《安全生产许可证》方可从事施工活动。 取得《安全生产许可证》的建筑施工企业可适当降低安全生产条件。(×)

119、企业要完善现场事故应急预案制度，建立值班制度，落实抢险救灾人员、机械和物资，确保在冬季施工中发生险 情时，能够高效、有序地做好紧急抢险救灾工作，最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。(√)

120、项目经理应对对项目工程生产经营过程中的消防工作负全面领导责任。(√)

121、严格执行临时动火作业“二级”审批制度，领取动火作业许可证后方能动火。(×)

122、项目经理负责本项目部环境管理体系的建立、保持和实施。(√)

123、施工现场办公区、生活区卫生工作应由专人负责，明确责任。(√)

124、凡从事房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工和构配件生产活动的单位及个人，都必须接受建设行政 主管部门及其授权的建筑安全生产监督机构的行业监督管理，并依法接受国家安全监察。(√)

125、施工起重机械和整体式提升脚手架、摸板等，自升式架设设施安装完后即可投入使用。(×)

126、风速在 5 级以上的天气应停止作业，严禁在雨雪、大风天气下进行塔吊等设备拆装。(×)

127、施工现场安全，实行施工总承包的，由总承包单位负责。(√)

128、消防工作贯彻预防为主防消结合的方针。(√)

129、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具、告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。(×)

130、脚手架必须按楼层与结构拉结牢固，拉结点垂直距离不得超过 6 米。(×)

131、生产经营单位主要负责人未履行安全管理职责，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法规定追究行政责 任。(×)

132、企业对隐患整改不力造成事故的，要依法追究企业和企业相关负责人的责任。(√)

133、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。(√)

134、项目负责人应为中专(含高中、中技、职高)以上学历，具有初级以上职称。(×)

135、工程项目开挖槽、坑、沟深度超过五米时必须设置马道，坡度不小于 1：3．  (√)

136、爆破、吊装、水下、深坑：支模、拆除等大型特殊工程，都要编制专项安全技术方案。(√)

137、特种设备作业人员有正规培训机构出具的培训证明可以先上岗。(×)

138、施工项目对进厂人员的安全培训教育考核率不低于 90％。(×)

139、伤残人员劳动功能障碍度分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级。(√)

140、企业每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆要立即发布预警信息，落实防范和应用处置措施。(√)

141、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的 劳动者应当定期进行健康检查。(√)

142、施工现场的土方和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。(√)

143、工程项目实行施工总承包的，由分包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。(×)

144、钢管扣件式模板支架的立杆、水平杆、扫地杆、扣件及杆件接头的搭设应满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全 技术规范》JGJl30 的有关要求，立杆接长可以搭接。(×)(必须用扣件链接)

145、因安全生产技术问题不解决产生重大隐患的，要对企业主要负责人、主要技术负责人和有关人员给予处罚。 (√)

146、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》一般事故中，直接经济损失 100 万元以下且未造成人员死亡或者重 伤的，由区(县)安全生产监督管理部门负责组织调查。(×)

147、工伤职工治疗非工伤引发的疾病，可以享受工伤医疗待遇。(×)

148、导致事故发生的主要原因是人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。(√)

149、仓库与员工宿舍在同一座建筑物时，必须采取防火措施，并应当与员工宿舍保持安全距离。(×)

150、施工单位应当将施工现场的办公区与生活区、作业区分开设置，并保持安全距离。(√)

151、一般事故由事故发生地上级企业负责调查。(×)

152、双排脚手架高 24m 以上时，从两端每 7 根立杆(一组)从下到上设连续式剪刀撑。(×)

153、配电线路采用电缆供电时，必须采用五芯电缆，禁止 4 芯电缆外敷一根 PE 保护线形式配电。(×)

154、为了防止私拉乱扯现象发生，宿舍照明采用 36V 以下安全电压供电。(√)。	，

155、施工现场使用的安全网、密目式安全网、密目式防尘网、保温材料，必须符合消防安全规定，不得使用可燃、易 燃材料。(√)

156、生活区宿舍居住 100 人以上时，要有消防安全通道及人员疏散预案。(√)

157、水泵的负荷线必须采用防水橡皮护套铜芯软电缆，严禁有破损和接头，并不得承受任何外力。(√)

158、冬季施工，严禁工程中使用明火保温。(√)

159、施工现场消火栓应布局合理，消防干管直径不小于 75 毫米。(×)

160、安全带使用时要低挂高用，使用 3m 以上的长绳要加缓冲器。(×)

161、组织防火检查，及时消除火灾隐患，是消防机构的职责。(×)

162、安全生产管理原则是坚持管生产必须管安全的原则。(√)

163、专职安全管理人员编制安全技术措施计划，并检查执行情况。(×)

164、国务院第 493 号令规定自事故发生之日起 30 内，事故造成的经济损失发生变化的，应当及时补报。(×)

165、正常使用中的开关箱必须合上电源箱后箱门上锁。(×)

166、过失引起火灾，尚未造成严重损失的处警告、罚款或者十日以下拘留。(×)

167、(√)国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。

168、(×)采用人字梯作业时，操作工人可以站在梯子上移动梯子或在最顶层作业。

169、(×)制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。

170、(√)安全生产责任制是一项最基本的安全生产管理制度。

171、(×)为节约施工成本，建筑施工中产生的泥浆水可以直接排入城市排水设施和河流。

172、(√)职业病危害严重的建设项目的防护设施设计，应当经卫生行政部门进行卫生审查，符合国家职业卫生标准和 卫生要求的方可施工。

173、(×)劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位可以有偿提供。

174、(√)消防工作贯彻政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制。

175、(√)建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

176、(×)氧气瓶体为白色，字体为红色：乙炔气瓶瓶体为浅兰色，字体为红色。

177、(√)吊钩保险的作用是防止吊索或吊具意外滑脱。

178、(√)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，上岗作业，可处二万元以下 的罚款。

179、(√)脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、做好排水，基础验收合格后，方可搭设。

180、(√)建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的 220／380V 三相四线制低压电力系统，必须采用

TN—s 接零保护系统。

181、(×)施工现场供电共用一台电源变压器时，允许一部分采用接地保护，一部分采用接零保护形式。

182、(√)为了防止私拉乱扯现象发生，宿舍照明采用 36V 以下安全电压供电。

183、(√)冬季施工，严禁工程中使用明火保温。

184、(√)运料斜道宽度不小于 1，5 米，斜道的坡度不大于 l：6。

18s、(×)施工现场动火，须办理动火证手续，动火证当日动火地点变换有效。

186、(×)电焊机把线必须到位，地线可借用结构钢筋，但要注意防止火灾。

187、(√)安全带使用频繁的绳要经常做外观检查。

188、(×)为了保证工程进度，对发生的事故采取隐瞒不报的做法，可以谅解。

189、(×)安全生产事故调查，应先处理事故，防范措施以后落实。

190、(√)未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚 款。

191、(×)蛙式打夯机使用双向倒顺开关，操作扶手要采取绝缘措施。

192、(√)操作人员离开卷扬机或作业中停电时，应切断电源，将吊笼降至地面。

193、(×)《中华人民共和国消防法》规定单位和个人，有参加灭火工作的义务。

194、(√)临时消防车道上不能长期堆物、堆料。

195、(×)塔式起重机吊钩出现严重磨损沟槽时，要及时补焊。

196、(√)任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

197、(√)专职安全员岗位职责之一是搞好工人的安全教育和安全技术考核工作，负责新工人安全教育，督促检查班组、 岗位安全教育的执行情况。

198、(√)导致事故发生的主要原因是人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷。

199、(×)在电焊作业场所，做好防火措施是可以吸烟的。

200、(×)生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，从业人员自行缴纳保险费。

201、(√)事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则。

202、(√)生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告项目负责人。

203、(√)患有高血压、心脏病、恐高症等疾病的人员，不得从事起重机操作、登高作业工作。

204、(×)配电线路可以采用四芯电缆外敷一根绝缘导线替代五芯电缆。

205、(×)消防泵房和消防装置警示灯的电源，应来自现场分配箱隔离开关的电源侧。

206、(√)单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

207、(×)工程项目实行施工总承包的，由分包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

208、(√)项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位、关键环节的控制，及时 消除隐患。

209、(×)开关箱与用电设备之间，可实行“一闸多机”和一台漏电保护器同时保护几台设备的做法。

210、(√)企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施，要包括安全监控设施和防瓦斯等有害气体、防尘、排水、防火、 防爆等设施。

211、(√)劳动防护用品的配备，应按照“谁用工，谁负责”的原则。

212、(×)建筑施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时可以删减。

213、(√)项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。

214、(√)企业每月进行一次安全生产风险分析，发现事故征兆耍立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。

215、(√)消防工作按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则。

216、(√)采用新结构、新材料、新工艺的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安 全事故的措施建议

217、(√)事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实 提供有关情况。

218、(√)爆破、吊装、水下、深坑、支模、拆除等大型特殊工程，都要编制专项安全施工方案。

219、(×)发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，用人单位可以先生产然后再采取相应 治理措施。

220、(√)企业在制定企业发展规划和年度生产经营计划中要突出安全生产，确保安全投入和各项安全措施到位。

221、(×)大模板堆放时，有支撑架的大模板必须满足自稳角 80 度 90 度要求。

222、(×)工程项目可以利用施工现场举行竣工、封顶仪式在现场燃放烟花爆竹。

223、(√)吊运墙体大模极时应一板一吊，严禁同时吊运两块以上的大模板。

224、(√)在粉尘作业场所，应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防尘口罩。

225、(√)企业对隐患整改不力造成事故的，要依法追究企业和企业相关负责人的责任。

226、(√)建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业 标准。

227、(√)施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。

228、(√)产生职业病危害的用人单位，其设备、工具、用具等设施应符合保护劳动者生理、心理健康的要求。

229、(×)事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，可以继续担任 本单位的主要负责人。

230、(×)《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》一般事故中，直接经济损失 100 万元以上、造成人员死亡或者 重伤的，由事故发生单位或者其上级生产经营单位负责组织调查。

231、(√)企业要完善现场事故应急预案制度，建立值班制度，落实抢险救灾人员、机械和物资，确保在冬季旌工中发 生险情时，能够高效、有序地做好紧急抢险救灾工作，最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。

232、(×)消防工作贯彻预防为主、安全第一的方针。

233、(√)砂轮机应使用单向开关，砂轮必须装设不小于 180 度的防护罩和牢固的工件托架。

234、(√)施工采用电动(手动)提升式爬架的工程，施工前必须持有关资料到市住建委备案。

235、(×)电焊机的一次线长度不大于 3m，一、二次侧应有防护罩，焊把线应为专用电焊缆线，必须双线到位。

236、(×)生产经营单位发生安全事故，单位负责人接到事故报告后，应立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责 的部门，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得破坏事故现场，毁灭有关证据。

三、多项选择题

l、生产经营单位发生生产安全事故，应立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或 者拖延不报，不得(BC   )。

A．恢复现场  B．故意破坏事故现场	C．毁灭有关证据	D．拆除设备

2、在脚手架使用期间，严禁拆除(ABD   )等主要杆件。

A．纵横向扫地杆 B．主节点处的纵向水平杆	C．斜杆	D．连墙件

3、 建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种(ACD    ) A．粉尘  B．废料 C．废气	D．废水

4、带电灭火必须使用不导电灭火剂，如(AC   )

A．二氧化碳  B．水	C．干粉灭火器	D．四氯化碳

5、《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取(BD	)措施。需要移动现场物品 时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关物证。

A．及时报告	B．防止事故扩大	C．及时抢救	D．保护事故现场

6、挖大孔径桩及扩底桩必须制定(    BCD	)、人员窒息等安全措施。

A．触电  B．防坠人	C．落物	D．坍塌

7、施工用电工程使用的电器产品，必须具备(   ABC	)、试验报告、工业产品生产许可证。

A．检验证  B．合格证	C．“CCC'’认证	D．商检证书；

8、搭拆脚手架的人员，必须(ABD   )

A．戴安全帽	B．系安全带	C．戴手套	D．穿防滑鞋

9、消防工作贯彻(    BC   )的方针。

A．预防第一  B．预防为主	C．防消结合	D．群防结合

10、《安全生产法》第四十五条规定：生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的(ACD    )，有权 对本单位的安全生产工作提出建议。

A．危险因素  B．重大危险源	C．防范措施	D．事故应急措施

11、生产经营场所和员工宿舍应当设有(ABC   )的出口。

A．符合紧急疏散要求	B．标志明显	C．保持畅通	D．宽度合理

12、用人单位采购、配备和使用的特种劳动防护用品必须具有(   ABD	)。

A．合格证	B．生产许可证	C．检验证明	D．安全鉴定书

13、施工现场噪音防护措施有消声措施、(   ABCD   )等。

A．隔音措施  B．吸声措施	C．隔振措施	D。阻尼措施

14、装卸乙炔气瓶或石油气瓶时应该轻装轻卸，不得(ABCD	)等剧烈震动。

A．抛  B．碰	C．滑	D．滚

15、安装在开关箱中的漏电保护器其额定漏电(AD    )

A．动作电流小于等于30毫安 B．动作时间小于等于0.2利P；

C．动作电流小于等于15 毫安；D．动作时间小于等于 0.1 秒

16、《消防法》规定单位和个人有(ABCD)的义务。	、

A．维护消防安全  B．保护消防设施	C．预防火灾	D．报告火警

17、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出(ACD	)。

A．批评	B．上报	C．检举	D．控告

18、专职安全员参与制定、修改有关(CD   )，并检查执行情况。

A．安全生产检查制度	B．安全生产工艺 C．安全生产管理制度	D．安全技术措施

19、任何单位和个人不得(BD   )对事故的依法调查处理。

A．干扰  B．阻挠 C．阻止 D．干涉

20、施工单位应当在施工现场设置消防通道、消防水源，配备(BD )。

A．消防器材	B．消防设施 C．灭火设施	D．灭火器材；

21、安全检查按形式分(BCD   )等。

A．专门检查	B．专业检查	C．季节检查 D．专项检查

22、同一层的构配件和加固件拆除应按(AC   )的顺序进行，最后拆除连墙件。

A．先下后上	B．先上后下 C．先外后里 D．先里后外

23、危险性较大的分部分项工程涉及(ABCD   )的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

A．深基坑；	B．脚手架工程 C．地下暗挖工程	D．高大模板工程

24、塔式起重机应按要求做(AB   )

A．重复接地	B．防雷接地 C．工作接地 D．综合接地

25、钢丝绳(ABC   )的不得使用。

A．打死弯  B．断股 C．油芯外露 D．外表磨损。

26、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采 购和更新、(AC   )，不得挪作他用。

A．安全施工措施的落实；	B．安全施工环境的改善	C．安全生产条件的改善	D．安全生产水平的提 高。

27、新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程( ABD )

A．同时设计  B．同时施工	C．同时竣工	D．同时投入生产和使用

28、专业性较强、特殊和危险大的工程必须单独编制安全施工组织设计和安全技术措施方案，该设计或方案要有(ABC)

A．编制人	B．审核人 C 审批人．	D．审阅人	．  ·

29、重大事故发生后，事故发生单位应当(   AC    )，防止事故扩大。

A．严格保护事故现场	B．分析事故原因 C．采取有效措施抢救人员和财产	D．落实整改措施

30、生活区必须统筹安排，合理布局，满足安全、消防(   ABD   )等要求

A．卫生防疫	B．环境保护 C．绿化美化 D．防汛抗洪

31 、建设工程安全生产条例规定：建设单位应当在工程概算中确定并提供安全作业环境和安全施工措施费用( ABCD )

A．不得要求勘察、设计、监理、施工企业违反国家法律法规和强制性标准规定；	B．不得任意压缩合同约定 的工期；	C．有义务向施工单位提供工程所需的有关资料 D．有责任将安全施工措施报送有关部门备案。

32、建筑施工企业进行建筑施工活动前，必须取得安全生产许可证。企业应按照相关要求，如实提变以下材料：(ABCD)

A．《建筑施工企业安全生产许可证申请表》	B．企业法人营业执照复印件  C．安全生产管理制度，安全生产责任制和安全生产规章制度文件及操作规程目录；	D．安全生产资金保障；

33、企业应为职工交纳哪几种社会保障费(ABCD   )

A．养老保险	B．失业保险费	C．生育保险	D．医疗保险费

34、现阶段国家实行的安全生产管理体制是：(ABCD   )

A．企业负责、行业管理  B．管理者各尽其责 C．国家监察、群众监督	D．劳动者遵章守纪

35、三级教育分为(ABD   )

A．公司级	B．项目级 C．作业队级 D．班组级

36、安全生产的五同时原则是：企业领导要把施工生产和安全工作同时计划、布置(ABC) A．检查	B．总结 C．评比	D．投产

37、冬季施工登高作业人员必须(ABC   )

A．穿防滑鞋	B．戴保暖手套防滑防冻 C．并要求戴好安全帽系好安全带	D．安全带高挂低用

38、《安全生产许可证条例》适用哪些行业 ABD

A．矿山企业    B．建筑施工企业    C．交通运输业    D．危险化学品企业及烟花爆竹和民用爆破器材生产企业

39、安全教育培训的对象及要求主要包括(ABD   )

A．主要负责人、项目经理	B．安全生产管理人员和从业人员每年至少一次安全生产的教育培训

C．在岗教育时间不少于20学时；	D．在岗教育时间不少于 8 学时：

40、建设工程安全生产法律法规体系有建筑法律、建筑行政法规、建筑部门规章、地方性建筑法规、地方兴建筑规章 以及(ABC)

A 国家标准	B．行业标准	C．地方标准	D．企业标准

41、安全生产管理主要内容有积极采取各项(ACD   )	-

A．安全生产技术措施 B．减少各类经济损失 C．保障职工有一个安全可靠的作业条件 D．减少和杜 绝各类事故

42、《条例》第三十一条规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任人(ABD   )

A．制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程

B．设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材

C．组织义务消防队

D．在施工现场入口处设置明显标志

43、应急救援制度主要内容包括应应急救援方针和原则、应急策划、应急准备、应急响应(   AB	) A．现场恢复	B．预案管理与评审改进	C．防范措施 D．整改措施

44、安全生产管理目标有(ACD   )

A．事故控制目标	B．基础管理；作目标	C．绿色文明施工目标	D．安全事故损失管理控制目标

45、 措施费是指为完成工程项目施工，发生于工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，具体包括(ABC    )

A．环境保护费和文明施工费 B．安全施工费	C．临时设施费	D．劳动保护费

46、《安全生产许可证条例》中对施工单位的安全责任作了全面、具体的规定，其中包括施工单位资质、(AC)

A．安全生产制度 B．施工单位主要负责人和项目负责人的安全责任 C．施工总承包和分包单位的安全生产责任 D． 安全协议

47、《建设工程安全生产管理条例》规定，发生工伤死亡、重伤事故，现场处理工作有(AC   )要求。

A．发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场 B．发生生产安全事故后，施 工单位应当保护现场的人员和原始状态 C．需要移动现场物品时，应当做出标记和书面纪律，妥善保管有关证物 D．将现场物品收回存放，妥善保管有关证物；

48、《消防法》规定：企业应当履行落实消防安全责任制，制定(BCD   )等消防安全职责。

A．有限空间作业规程	B．本单位的消防安全制度 C．消防安全操作规程	D．灭火和应急疏散预案

49、《工伤保险条例》第十四条规定：职工有下列(ABD   )之一的，应当认定为工伤。

A．患职业病的的	B．在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 C．工作时间前后在工作场所内，从事与工作无关的工作受到伤害的   D．在工作时间和工作场所内，因工作原因受 到事故伤害的

50、某工地，开挖深为 3．3m 长为 27．35m 的下水管沟(上口宽lm，下口宽0.6m)，开挖时没有放坡，土方堆放在 距离 0.5m 处。当张某等 4 名工人清理沟底时，突然坍塌造成一死一伤的事故。通过这一起典型的土方坍塌事故案例， 违章之处( ABD )

A．未根据土质按规定放坡    B．土方堆放在距离沟边 0.5m 处

C．土方堆放在距离沟边 lm 处     D．未对边坡采取支护措施

51、安全生产方针是(ABD	)

A、安全第一	B、预防为主	C、防消结合	D、综合治理

52、《中华人民共和国消防法》对单位和个人明确了哪些消防义务(ACD	)。

A、维护消防安全、保护消防设施   B、组织开展安全培训   C、预防火灾、报告火警 D、参加有组织的灭 火工作

53、事故调查中“四不放过”的原则是(   ABCD	)。

A、事故原因分析不清不放过   B、没有落实防范措施不放过 C、事故责任者和群众没有受到教育不放过 D、 事故责任者没有受到处理不放过

54、下列气体中，(   AB    )在高浓度下，可使人出现“电击样”死亡。

A、氯气	B、硫化氢	C、氧气	D、乙炔气

55、施工现场设置临时食堂应有卫生许可证，炊事人员(   AD	)，建立食品卫生管理制度。

A、健康证	B、学历 iiE	C、操作证	D、培训证	·

56、 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求：企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到(ABC)“五到位”。

A、整改措施	B、责任、资金	C、时限和预案	D、责任人员

57、建筑施工企业必须坚持的三级安全生产教育是指(    BCD	)安全教育。

A、工长级	B、公司级	C、项目级	D、班组级

58、工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的(CD)，维护职工在安全生产方面的合法权益。

A、监督检查	B、计划总结	C、民主管 D、民主监督

59、建筑施工现场的“五大伤害”是指(   ABC	)。

A、机械伤害、触电	B、坍塌事故	C、高处坠落、物体打击	D、大模板伤害

60、劳动保护法的内容包括(   ABD	)三个方面。	．

A、安全技术	B、职业卫生	C、劳务管理	D、劳务保护管理

61、《中华人民共和国建筑法》规定：建筑施工企业应当在施工现场采取(ABC)等措施。

A、维护安全	B、防范危险	C、预防火灾	D、应急救援	。

62、《消防法》第六十条规定：单位违反本法规定，有下列(ABC)行为，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。

A、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的	B、占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的 C、占用、堵塞、封闭疏散通道，安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的． D、谎报火警，阻碍消防车执行任务的

63、工伤事故分析的七项内容包括(   ACD	)。

A、受伤部位、受伤性质  B、事故责任、防范措施  C、不安全状态、不安全行为  D、起因物、致害物、 伤害方式

64、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程包括(ABD	)。

A、开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程  B、混凝土模板支撑工程搭设高度 8m 及 以上；搭设跨度 18m 及以上  C、搭设高度 30m 及以上落地式钢管脚手架工程  D、架体高度 20m 及以上悬挑式脚手 架工程

65、安全警示标志根据其含义不同包括(AC)。

A、禁止标志、警告标志	B、消防标志、警告标志	C、指令标志、提示标志	D、电力安全、指令标志

66、生产经营单位发生生产安全事故，应做好如下抢救工作(BCD   )。

A、防止火灾发生：  B、防止事故扩大； C、减少人员伤亡； D、减少财产损失：

67、安全带不可接触(ABD)或尖锐物体。

A、高温；	B、明火；	C、混凝土；	D、强酸碱：

68、《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急 救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急(CD)，并定期组织演练。 ．

A、救援装备：	B、救援工具；	C、救援器材； D、救援设备；

69、单位应当在施工现场设置消防通道、消防水源，配备(BD)。

A．消防器材： B、消防设施； C、灭火设施； D、灭火器材：

70、安全生产方针是(ABD)。

A、安全第一；	B、预防为主： C、全面管理；	D、综合治理：，

71、安全警示标志根据其含义不同分为(ABCD)。

A、禁止标志：	B、警告标志； C、指令标志； D、提示标志：

72、职工在劳动过程中，发生人身伤害，急性中毒事故可分为(ABC)。

A、物理性：	B、化学性：	C、生物性；	D、生理性：

73、塔式起重机必须配备的限位装置有(ACD)和幅度限位四种。?

A、超重量限位；  B、超负荷限位； C、超高限位； D、行走限位；

74、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位的(ABC)应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可 任职。

A、主要负责人；  B、项目负责人； C、专职安全生产管理人员： D、技术负责人；

75、发生安全生产事故，任何单位和个入都应当(AC)事故抢救，并提供一切便利条件，

A、支持；	B、协助；	C、配合：	D、理解：	‘

76、生产经营单位必须为从业人员提供符合(AC)的劳动防护用品。

A、国家标准； B、地方标准； C、行业标准； D、地区际准；

77、锅炉的三大安全附件有(BCD   )。

A、温度计；  B、安全阀；	C、压力表；	D、水位计；	．

78、生产经营单位必须对安全设备进行经常性(AC)，并定期检测，保证正常运转。

A、维护；	B、检查； C、保养；	D、鉴定；

79、安全生产教育形式包括(AC)等

A、讲座；	B、讲演：	C、经验介绍；	D、现身说法；

80、检查危险性较大的分部分项工程时重点检查(ABC)。

A、关键工序；	B、工期计划； C、管理措施； D、关键节点；

81、对查出的事故隐患要制订整改计划，要(BD)等整改。

A、定人；	B、定措施：	C、定设备； lD、定期限；

82、施工现场供电用电的(BD)必须由电工操作。

A、建立；	B、安装；	C、使用： D、维修；。

83、施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的，责令限期改正；经整改仍未达到与其资质等级相适应的安全生 产条件的，(BC)直至吊销资质证书。

A、责令休业；	B、责令停业整顿；	C、降低企业等级； D、降低其资质等级：

84、作业人员有权对影响人身健康的(BD)提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品

A、作业气候；	B、作业程序：	C、作业设备；	D、作业条件：

85、安全帽发现(ABC)、裂痕和磨损等情况，要及时更换，确保使用安全。

A、开裂；	B、下凹；	C、老化；	D、划痕；

86、吊篮平台作业，遇五级及以上(ABCD)等恶劣天气时，应停止作业。

A、大风；	B、大雨；	C、大雪；	D、大雾；

87、(AD)的防火性能必须符合国家标准或者行业标准。

A、建筑构件：	B、建筑配件；	C、建筑墙体；	D、建筑材料；

88、安全色为(ABCD)。

A、红色；	B、蓝色；	C、黄色；	D、绿色；

89、雨季施工时各种露天使用的电气设备、设施应有(BD)等措施。

A、防砸；	B、防雨；	C、防撞；	D、防雷：

90、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求：进一步规范企业生产经营行为。企业要健全完善严格的 安全生产规章制度，坚持不安全不生产。加强对生产现场监督检查，严格查处(ABD)的“三违”行为。

A、违规作业	B、违章指挥	C、违章管理	D、违反劳动纪律

91、施工作业中容易发生硫化氢中毒的地点是(AB)。

A、污水井	B、化粪池	C、地下室	D、深基坑	’

92、《安全生产法》第六十四条规定；任何单位或者个人对(AD)，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或 者举报。	’

A、事故隐患 B、安全防护标准化 C、绿色施工管理 D、安全生产违法行为

93、劳动保护的内容包括(   ABD)三个方面。

A、安全技术	B、职业卫生	C、劳务管理	D、劳动保护管理

94、《建设工程安全生产管理条例》中对施工单位项目负责人明确的安全生产责任包括(   ABCD)。

A、对建设工程项目的安全施工负责，如实报告生产安全事故 B、确保安全生产费用的有效使用 C、落实安全生产 责任制度、安全生产规章制度和操作规程 D、根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患

95、《消防法》规定：企业应当履行落实消防安全责任制，制定(BCD   )等消防安全职责。

A、有限空间作业规程	B、本单位的消防安全制度 C、消防安全操作规程	D、灭火和应急疏散预案

96、《安全生产法》第四十六条规定的从业人员的权力是(    B D)。

A、有权参加现场安全管理 B、有权对本单位的安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告

C、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 D、有权执行安全技术措施

97、《消防法》第六十条规定：单位违反本法规定，有下列(ABC)行为，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。

A、损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；B、占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

C、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； D、谎报火警，阻碍消防车执行任务的

98、《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定：施工单位的(A D)人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部 门考核合格后方可任职。

A、主要负责人、项目负责人	B、劳务管碑 C、特种作业人员 D、专职安全生产管理

99、施工现场环境保护达到五个“100%”是指(ABCD)。

A、暂时不开发的空地 100％绿化 B、拆除房屋100％洒水压尘 C、裸土 100％覆盖：路面 100％硬化 D、出入车辆 100％冲洗车轮

100、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程包括(ABD)。

A、开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑(糟)的土方开挖、支护、降水工程：B、混凝土模板支撑工程：搭设高度 8m 及 以上：搭设跨度 18m 及以上；C、搭设高度 30m 及以上落地式钢管脚手架工程；D、架体高度 20m 及以上悬挑式脚手 架工程

101、《中华人民共和国安全生产法》的立法目的是(ABCD)。

A、促进经济发展  B、为了加强安全生产监督管理 C、防止和减少生产安全事故 D、保障人民群众生命和财产 安全

102、根据国务院第 493 号令规定生产安全事故等级包括(ABCD)。

A、特别重大事故	B、重大事故	C、较大事故	D、一般事故

103、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位应在何处设置明显的安全警示标志(ABD)。

A、施工现场入口处	B、脚手架 C、职工宿舍	D、有害或危险物存放处

104、《中华人民共和国安全生产法》第七十三条，对事故调查处理的要求是(BCD)。

A、保护现场，立即上报；B、按照实事求是、尊重科学的原则：C、及时、准确地查清事故原因，查明事故性质 和责任 D、总结事故教训，提出整改措施，对事故责任者提出处理意见

105、三级教育分为(ABD   )。

A、公司级  B、项目级 C、作业队级 D、班组级

106、依据《劳动法》规定，劳动者有下列(AC)的情况，用人单位不可解除劳动合同。

A、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；B、劳动者患病或因工负伤，医疗期满后；不 能从事原工作也不能从事用人单位另行安排的工作的；

C、职工在孕期、产期、哺乳期内的； D、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

107、根据《北京市建设工程安全生产管理标准化手册》，下列问题属于重大隐患的是(ABD)。

A、四口临边无防护；  B、开挖沟、槽等土方施工，深度超过 1.5m 未按规定放坡或做支撑；  C、脚手架、防 护设施等在施工过程中未经允许临时拆、改，未及时修复：  D、高大异形架子有设计，但验收手续不全

108、施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应具备国家规定的注册资本、专业技术人员、(ABC)等条件。

A、技术装备和安全生产  B、依法取得相应等级的资质证书 C、在其资质等级许可的范围内承揽工程 D、保证施 工安全和质量

109、公司级岗前安全教育内容包括国家、省市级有关部门制定的安全生产方针、政策、法规、标准、规程(ABCD   )。

A、安全生产基本知识；  B、本单位安全生产情况及安全生产规章制度和劳动纪律；  C、从业人员安全生产权 利和义务：  D、有关事故案例

110、企业发生重大事故后，隐瞒不报、漏报、拖延报告期限，破坏现场、提供伪证、阻碍事故调查工作正常进行或其 它严重违反有关规定的行为经查实，处理措施为(ABCD)。

A、企业立即全面停业整顿，经上级验收合格后方可复工；B、停止该企业 6 个月承揽工程的资格；

C、主要负责人给予行政处分； D、全市通报批评