第一章  电工技术基础

第一节  电路

一、电路

:用导线、电器、开关、电源等组成的电流电路。

1、电源:提供电能的装置。

如:干电池、蓄电池、发电机等。

2、负载:用电装置(把电能转化为其它形式能)。

3、开关:控制电路通断。

4、导线:传输电能。

5、电路图:

用规定的元件符号表示电路连接情况的图。

二、电路状态

通路:处处连通的电路。

开路:某处断开。

短路:电源未经过用电器,直接构成回路(严禁)。

上述状态一般可用万用表测量判断。

第二节 基本物理量

1、电流

①概念:电荷定向运动形成电流。

②计算:I= q / t     I-A q-c t-s

③单位及换算:A、mA、uA;1A=103mA、1mA=103uA

④电流方向:规定正电荷运动方向。

2、电压

①作用:使电荷定向移动形成电流。

②单位：伏特（V）

3、电能

W=uq     W=UIt

单位:度(千瓦时)、焦

1kwh=3.6×106J

4、电功率

电流1秒钟内所做的功。

P=w/ t

=UI

单位:瓦、千瓦、毫瓦

1kw=103w,1w=103mw

5、欧姆定律

I=U/R(部分电路)

①式中I-安、U-伏、R-欧  ②有I必定有U（超导物质除外）  ③有U 不一定有I

第三节 直流电路

一、串联电路

I=I1=I2=…=In

U=U1+U2+…Un

R=R1+R2+…Rn

在串联电路中,电压与电阻成正比。

二、并联电路

U=U1=U2=…=Un

I=I1+I2+…+In

1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn

三、混联电路

电路既不是单纯的串联也不是单纯的并联。这种电路应先化简后再进行运算。

第四节  交流电路

一、交流电

大小与方向均随时间变化的电流(电压)叫交流电。

二、交流电有三相交流电、单相交流电之分

1、三相交流电：如高压  电线路、三相电动机用电。

2、单相交流电：如家庭用电(市电)、220V(电压)、50HZ(频率)。

三、三相电的输送

1、高压输电线路

| 发 电 厂 |  | 升 压 T |  | 变 电 站 T | 10KV | 配 电 T |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （6KV） |  |  |  |

（1）升压成高压传送的目的：

①降低损耗

②节省成本

③方便架线等

（2）常见高压有10万V、几十万V。如油罗口电站（35千伏、6.3千伏。

2、低压配电线路

（1）供电方式：三相三线制、三相四线制。

（2）三相三线制：

由三个绕组（线圈）首端引出三根相线的供电方法。

特点：只供一种电压380V。

应用：三相对称性负载——如电动机

（3）三相四线制：

由三个绕组首端分别引出三根线，由三个尾端连接在一起引出一根的接法。如下图

U

N

V

W

380V      220V        220V

特点：能供二种电压：220V、380V。

（4）相关概念：

①相线：首端引出的导线称为相线（火线）；

②中性线：尾端引出的导线称为相线（零线）；

③相电压：火线与零线之间的电压220V；

④线电压：火线与火线之间的电压380V。

注：N线在中间（如错接造成烧电器）。

第二章  安全用电知识

第一节  电工安全操作规程

一、电工安全操作技术方面的有关规定

1、工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。

2、任何电气设备内部未经验明无电时，一律应视为有电，不准用手触及。

3、不准在运动中拆卸修理电气设备。检修时必须停车，切断电源，并验明无电后，方可取下熔丝（体），挂上“禁止合闸，有人工作”的警示牌。

4、在总配电盘及母线上进行工作时，在验明无电后应接临时接地线，装拆接地线都必须由值班电工进行。

5、临时工作中断后或每班开始工作前，都必须重新检查电源确已断开，并验明无电。

6、由专门检修人员修理电气设备时，值班电工要负责进行登记，完工后要做好交待，共同检查，然后方可送电。

7、必须在低压配电设备上进行带电工作时，要经领导批准，并要有专人监护。

8、工作时要带安全帽，穿长袖衣服，带绝缘手套，使用绝缘的工具，并站在绝缘物上进行操作。邻相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开。带电工作时，严禁使用锉刀、钢尺等金属工具进行工作。

9、禁止带负载操作动力配电箱中的刀开关。

10、电气设备的金属外壳必须接地（接零），接地线要符合标准，不准断开带电设备的外壳接地线。

11、拆除电气设备或线路后，对可能继续供电的线头必须立即用绝缘布包好。

12、安装灯头时，开关必须接在相线上，灯头（座）螺纹端必须接在零线上。

13、对临时装设的电气设备，必须将金属外壳接地。严禁将电动工具的外壳接地线和工作零线接在一起插入插座。必须使用两线带地或三线插座时，可以将外壳接地线单独接到干线的零线上，以防接触不良引起外壳带电。

14、动力配电盘、配电箱、开关、变压器等各种电气设备附近，不准堆放各种易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。

15、熔断器的容量要与设备和线路安装容量相适应。

16、使用梯子时，梯子与地面之间的角度以60度左右为宜，在水泥地面上使用梯子时，要有防滑措施。

17、使用喷灯时，油量不得超过容器容咱们的3/4，打气要适当，不得使用漏油、漏气的喷灯，不准在易燃、易爆物品的附近将喷灯点燃。

18、使用一类电动工具时，要戴绝缘手套，并站在绝缘垫上。

19、用橡胶软电缆接移动设备时，专供保护接零的芯线中不许有工作电流通过。

20、当电气设备发生火灾时，要立刻切断电源，然后使用“1211”灭火器或二氧化碳灭火器灭火，严禁用水或泡沫灭火器灭火。

第二节  电流对人体的伤害

一、伤害的种类

1、触电：指电流通过人体时对人体产生的物理和病理伤害。

2、触电类型：

⑴电击。

⑵电伤——电烙伤，皮肤金属化，电灼伤。

二、影响触电后果的因素

1、电流强度（I）：一般50ml持续1秒以上，致命。

2、电流通过人体的持续时间。

3、电流频率：工频电流伤害最严重。

4、电流通过人体的途径。

5、人体的状况。

6、作用于人体的电压：一般36伏以下为安全电压。

△1、I、U、人体的R相互影响，相互关联。

2、人体电阻一般在1.5kΩ～2kΩ之间。

3、高压、低压的划分：实用中250v以上为高压。

第三节  人体触电的方式——主要方式

一、直接接触触电

1、单相触电。

⑴中性点接地的电网。

⑵中性点不接地的电网。

2、两相触电。

3、电弧伤害的触电。

二、间接接触触电

由于人体触原不带电及发生故障即带上了电的带电设备所发生的触电。

1、接地故障电流入地点附近地面电位分布（电工技术上的“地”是指电流入地点20米以外）。

2、接触电压触电。

3、跨步电触电。

4、高压电场对人体的伤害。

5、静电对人体的伤害。

6、电磁感应电压对人体的伤害。

7、高频电磁场伤害。

8、雷电的危害。

第四节  触电急救与预防

一、触电事故分类

1、人身事故。

2、设备事故。

二、触电事故发生后的处理过程

1、使触电者迅速脱离电源。

2、进行现场救护。

三、脱离电源的方法

四、触电急救的现场救护方法

（一）触电者未失去知觉的救护措施。

1、低压电源的脱离方法：拉；切；挑；拽；垫。

2、高压电原的脱离方法：

1）通知供电部门拉闸停电

2）短路迫使保护设备动作

（二）触电者已失去知觉，但呼吸和心跳带正常的救护措施。

（三）“假死”的急救措施。

1、症状：

⑴心跳停止，但尚能呼吸。

⑵呼吸停止，但心跳尚存。

⑶呼吸和心跳均已以停止。

2、判别方法：看、听、试。

3、措施：心肺复苏法。

⑴通畅气道。

⑵口对口人工呼吸。

⑶胸外按压。

操作技能训练——触电急救练习。

一、进行脱离低压电源的训练。

1、置备用于脱离电源的工具。

2、设置触电事故（用电切故障代替）。

二、现场救护训练。

1、进行症状判别训练。

2、进行人工呼吸训练。

3、进行胸外心脏挤压急救训练。

三、触电事故的预防：

1、不使用不合格的电气产品。

2、按规程和规范安装电气设备和线路。

3、按工作条件和环境正确选用电气设备。

4、按技术参数使用电气设备——如：耐压。

5、正确选用材料——如：绝缘、保险等。

6、按规定周期和项目进行检修——如：绝缘老化。

7、按规程进行正确操作。

8、按要求装设保护装置。

第五节  防止触电的安全技术

一、安全电压定义：

人体持续接触不会使人直接致死或致残的电压为安全电压。

我国规定安全电压等级与选用。

1、6V、12V、24V——人体可能触及的电器设备电源。

2、36V——带有防直接接触带电体的保护措施的电器设备电源。

3、42V——有触电危险的场所。

二、安全距离。

为防止发生人身触电事故，工作人员与带电体之间必须保持的最小空气间隙。

三、屏护，安全标志。

1、屏护作用：

防止人意外触电，保护设备不受机械损伤等。

2、常用的屏护种类

①遮拦——用于高压配线——网状。

②栅栏——室外配电装置。

③围墙——室外落地安装的变电设施。

④保护网——用电设备好电动机。

3、安全标志：

①安全色标。

②安全牌——禁止类、警告类、允许类。

四、绝缘保护。

1、绝缘防护的作用。

使电气设备及线路能正常工作，防止发生人身触电事故的保护措施。

2、分类

⑴主绝缘

①带电导体之间的绝缘。

②带电导体与地的绝缘。

⑵纵绝缘——压间绝缘。

3、等级划分

Y——90℃　　　　F——155℃

A——105℃ 　　　H——180℃

E——120℃　　    C——180℃以上

B——130℃

4、防止绝缘事故的措施

①不用不合格产品。

②按规程、规范安装等。

5、绝缘的基本要求

高压电网R≥10MΩ。

五、保护接地

1、为人身安全，将电气装置中平时不带电但可能因故障而带上危险的对地电压的外露导电部分用接地线与大地做良好的电气连接称为——接地。

2、适用范围：中性点不接地的电网（线路）如：电动机、变压器等。

3、接地电阻RE要求：①380V低压中性点不接地地网RE≤4Ω；②高压中性点小接地电网RE≤10Ω；③高压中性点大接地电网RE≤0.5Ω

六、保护接零

1、保护接零就是把电气设备平时不带的外露可导电部分与电源中性线（N）连接起来的方法。

2、保护接零要求：在同一系统中，不宜保护接零和保护接地混用。

3、对保护线的要求：

1、线截面应大于相线截面的一半。

2、接法要求——严禁串联。

3、禁止在保护线上安装熔断器或断流开关。

4、有保护接零要求的设备，应使用三孔插座。如：电风扇，冰箱等。

七、漏电保护

1、漏电保护器类型：

①电压型。

②电流型等。

2、漏电保护的设置场所：

①建筑工地。

②手持电动工具，移动式生活日常电器。

③潮湿、高温、金属占有较大的场所。

④动力设备电路。

⑤注意：采用安全电压的场所，不得用漏电保护器代替。

第六节  防雷常识

1、雷电的形成

闪电和雷鸣是大气层中强烈的放电现象。

2、活动规律

（1）空旷地区的孤立物体、高于20m的建筑物或构筑物，如宝塔、烟囱、天线、旗杆、尖形屋顶、输电线路杆塔等；

（2）烟囱冒出的热气（含有大量导电质点、游离态分子）、排出导电尘埃的厂房、排废气的管道和地下水出口；

（3）金属结构的屋面，砖木结构的建筑物或构筑物；

（4）特别潮湿的建筑物、露天放置的金属物；

（5）金属的矿床、河岸、山坡与稻田接壤的地区、土壤电阻率小的地区、土壤电阻率变化大的地区；

（6）山谷风口处，在山顶行走的人畜。

3、雷电的种类

直击雷、感应雷、球形雷、雷电侵入波。

4、防雷常识

（1）为了避免避雷针上雷电的高电压通过接地体传到输电线路而引入室内，避雷针接地体与输电线路接地体在地下至少应相距10m；

（2）为防止感应雷和雷电侵入波沿架空线进入室内，应将进户线最后一根支承物上的绝缘子铁脚可靠接地，在进户线最后一根电杆上的中性线应加重复接地；

（3）雷雨时在野外不要穿湿衣服；雨伞不要举得过高，特别是有金属柄的雨伞；若有几个人在一路时，要相距几米远分散避雷，不得手拉手聚在一起；

（4）躲避雷雨应选择有屏蔽作用的建筑或物体，如金属箱体、汽车、电车、混凝土房屋等。不能站在孤立的大树、电杆、烟囱和高墙下，不要乘坐敞篷车或骑自行车，因这些物体容易受直击雷轰击；

（5）雷雨时不要停留在易受雷击的地方，如山顶、湖泊、河边、沼泽地、游泳池等；在野外遇到雷雨时，应蹲在低洼处或躲在避雷针保护范围内；

（6）雷雨时，在室内应关好门窗，以防球形雷飘入。不要站在窗前或阳台上，也不要停留在有烟囱的灶前。应离开电力线、电话线、水管、煤气管、暖气管、天线馈线1.5m以外；不要洗澡、洗头，应离开厨房、浴室等潮湿的场所；

（7）雷雨时，不要使用家用电器，应将电器的电源插头拔下，以免雷电沿电源线侵入电器内部损伤绝缘，击毁电器，甚至使人触电；

（8）对未装避雷装置的天线，应抛出户外或干脆与地线短接；

（9）如果有人遭到雷击，切不可惊慌失措，应迅速而冷静地处理；受雷击者即使不省人事，心跳、呼吸都已停止，也不一定是死亡，应不失时机地进行人工呼吸和胸外心脏压挤，并尽快送医院救治。

第七节  电气设备的安全技术

一、额定值。

1、额定电压：正常工作时允许的电压。

2、额定电流：允许长期通过电气设备的最大工作电流值。

二、低压电气设备安全技术。

1、隔离开关操作要——“快合慢拉”。

2、刀开关类

①不允许用来切断负荷电流即不应带负荷。

②额定值宜以电器额定值3倍选择。

第八节  线路的安全技术。

一、进户装置。

接护线、进户线、进户管等。

二、低压进户线的安全要求。

1、线间距离不小于20cm。

2、进户点距地面不低于2.5m。

3、截面积——钢线1.5mm2，铝线2.5mm2。

4、穿越搂板时，应有1.8m的护管保护。

三、线路保护措施。

1、过流保护——熔断器——造用要求，自动开关等。

2、过压保护——晶闸管。

3、过载保护——继电器，漏电保护器。

第三章  电工技能训练

第一节  电工常用工具

一、电工工具的使用。

1、常用电工工具。

验电笔:又称验电器 分为:高压验电器,低压验电器。

①低压验电器:有笔式、旋具式、数显式等,使用时用手指触及笔尾金属体,将笔尖角吸带电体,并将氖管朝向自己。

②高压验电笔:由金属钩、氖管绝缘棒,护环和握柄等组成,使用时,应戴绝缘手套,右手握住验电器的握柄(切勿超过护环部分),最好站在绝缘垫上,并与带电体保持足够的安全距离。

2、螺钉旋具,俗称螺丝刀或启子。

它是一种坚固不拆卸螺钉的工具。

3、电工钢丝钳:

只一种夹持和剪切工具,啄口可剪切导线,侧口呵剪切钢丝。

4、尖嘴钳:其头部尘细,适用于在狭小的空间夹持较小的螺钉,垫圈、导线及将导线变成一定的圆弧等。

5、剥线钳:是剥除导线端头绝缘层的工具。

6、电工刀只用来剖削导线绝缘层的工具,其背部可刮除导线表面的氧化层。

7、活板手:用采坚固或松开螺母的工具。

二、电工的防护用具。

1、安全带:

是登高超过2.5m时必须使用的安全防护用品。

2、绝缘手套、绝缘鞋,用于具有触电危险场合时穿戴。

3、绝缘垫:用作脚垫来进行高压操作,防止出现触电事故。

4、绝缘拉杆:用来拉开或闭合高压隔离开关,跌落式熔断品等。

三、专用工具。

1、断线钳:专门用于剪切较粗的金属丝、电线、电缆等。

2、紧线钳:是架空线路施工中用作拉紧导线或钢丝的专用工具。

3、喷灯:用于大截面导线连接处的加固搪锡熔接的线变曲成型等。

第二节  导线的连接

一、导线连接

基本要求是:接触紧密,接触电阻小,稳定性好,接头外的机械强度不低于原导线程度的80%,接头处的绝缘强度与原导线一样,连接前线头表面要用砂纸打磨干净,除去氧化层。

二、导线的剖剥:

导线连接前必须把导线端头的绝缘层削掉:剖削长度依据接头连接方法和截面大小而定。

导线绝缘层剥切中常用的方法。

1、单层剥法

2、分段剥

3、斜削法

三、导线连接的方法

（一）单股线芯，直线连接。

1、方法：

①绞接法——用于较小截面的导线。

②缠绕法——用于较大截面的导线。

2、要求：绞合后，缠绕6～8圈。

（二）单股线芯T形连接。

1、方法：

①绞接——适应小截面导线。

②缠绕——适应大截面导线。

2、要求同单股线芯直线连接。

（三）多股线芯的连接。

1、直线连接。

四、导线绝缘层的恢复。

1、方法：缠绕

2、要求：

⑴绝缘程度不应低于剖削前。

⑵每圈压叠二分之一宽。

⑶38V应先缠1－2层黄蜡带，再缠一层黑胶带。

⑷220V先包一层黄蜡带，再缠一层黑胶带，或缠两层黑胶带。

操作技能训练

技能训练——室内照明电路的安装

目的：1、掌握布线方法和技术要求；2、掌握电器设备的安装方法与技能。

器材：电度表、线黄、钉子、镙丝钉、导线、各式开关、灯座、日光灯、各种电工工具等。

训练步骤：

一、进行罗口白炽灯的接线操作。

二、进行一位开关、五孔插座的安装。

三、进行开关、插座共盒的控制线安装。

四、按二盏灯的二位，五孔插座的接线。

五、日光灯的电路连接

六、异地控制（双联开关）——在不同地点能开、关同一电器（灯）的电路连接。（如楼梯间）

七、电度表安装。

第三节  室内照明电路的检修

一、不亮。

1、查电源、保险、灯。

2、用测电笔测——逐个接点测试。

二、灯光闪烁。

1、测试电源是否稳定。

2、查各接点接触性能。

三、烧保险。

1、逐路通电法。

2、校火灯法。

四、灯光过暗。

1、测电压——过低。

2、查漏、接触面小。

五、灯光过亮——电压过高。

六、导线内部断的检查（零线断判别）试电笔测定法。

操作技能训练——照明线路的检修。

教学目的：

1、通过检修进一步熟悉常见故障的原因。

2、学习掌握检修的方法步骤。

训练过程：

一、设置故障检修。

1、设置——接触不良使灯不亮现象。

2、设置——烧保险的故障。

3、设置——零线断的故障。

二、对实际线路进行检修训练。

第四章  电子技术基础与技能训练

第一节  万用表使用

一、万用表结构及使用

（一）基本组成：刻度盘、表头（指针）、功能转换开关、调零旋钮、表笔、名  孔。

（二）各组成部分作用及使用说明

1、表笔——一般情况插“+”、“－”孔。

大电流、高电压时，红笔应插大电流、大电压孔，黑表笔不动。

2、调零：机械调零——指针左边对齐零位

电阻调零——指针对齐右边零位。

3、功能旋钮（以500型和MF47型）

（1）使用：选择测量对象和范围

（2）使用：①选择测量对象；②选择测量范围（量程）；③正确接入电路或元件；④读数。

二、万用表的测量及读数

（一）V的测量、读数方法：

1、其中一功能开关转至V，另一功能开关转至V某一量程范围。

2、并接被测电路。

3、读数：如：

（1）当量程范围为250V，直接读数；

（2）当量程范围为500V时，读数应×2；

（3）当量程范围为50V时，读数应拆算为15

（二）V、I的测量与V类同

（三）R的测量与读数

1、选择测量范围

2、表笔短接调零（每换一次量程均需调零）

3、读数（以标有“Ω”的刻度线识读）

实际电阻值RX=量程×指针指数。

如：当量程为×1档时RX=1×500Ω

当量程为×10档时RX=10×500Ω=5kΩ

当量程为×100档时RX=100×500Ω=50kΩ

当量程为×k档时RX=500k

三、万用表的使用、注意事项

1、根据实际需要选择测量内容，测量范围（量程）

2、进行机械调零

3、测量电压时应并接电路

4、测量电流时应串接电路

5、测量直流时应注意正负极

6、严禁在测量中拔动功能开关

7、严禁用电阻档测电压、电流

8、测量值偏大、偏小时应调整档位

9、测量时防应震动、磁场干扰

10、测量完毕，应将开关转至交流最高档位。

四、测量电阻方法与注意事项

1、严禁带电测量（大容量C应先放电）

2、表笔应尽量直接跨接电阻

3、每次测量或换量程均应调零

4、选择的量程尽使指针处在中心范围

5、不允许用手触及被测导体

第二节  电阻元件

一、电阻器（R）：

在电路中具有电阻性能的实体元体

作用：稳定调节电路中的电流和电压

二、种类及符号表示

1、按功能分：

固定电阻—     —

可变电阻—     —  —     —  —     —

特殊电阻—     — （热敏、压敏、保险等）

2、按材料分：碳膜、金属膜、线绕

三、型号命名：

如：KJ —高温金属膜R、WXT—线绕可调电位器

四、常用R的特点及应用：

RT—10Ω—10MΩ—阻值宽

RJ适合宽、精高度、噪声低（-55℃—125℃）

RX精度高、稳压、噪低、功率大、耐高温。

五、主要技术参数：1、标称阻值、偏差；2、功率W；3、温度系数。

六、电阻器的标识

(一)R标识方法：

1、直标法—用数字和单位符合标示

2、文字符号法

3、色标法

（二）直标法：用数字和单位符号直接标出

△外形体积较大，与型号一起标出△

如：2kΩ

水泥电阻：10W4.70k

（三）文字符合法：用数字和字母（单位）符号组合标

△标法规定：字母前为整数，字母后为小数，字母表示单位和小数点位。

如：Ω33→0.33Ω   3kw→3.3kΩ  33M→33Ω（兆欧姆）。

（四）色标法：用色环表示标称阻值和允许误差。

1、色数对照：黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、金、银。

2、四色、五色环识读方法：前2、3色为有效值，3、4倍率、4、5为误差。

3、如：红紫橙银→27×103Ω±10%。

七、技能训练

目的：1、认识电阻器外形；2、从型号区别电阻器；3、掌握直标法、文字符号和色标法的识读；4、学会K的测试方法，熟悉万用表的使用。

器材：万用表，各品种电阻器若干只。

操作步骤：

（一）识认各外形不同的电阻器

（二）识读电阻器型号、标称值、误差并记录于表

| 型号、技术参数 | 表示含义 | 测量阻值 |
| --- | --- | --- |

（三）用万用表测识读电阻的阻值，并记录上表中（应选择正确的量程）

八、可变电阻器

（一）可变电阻器（电位器）—W

指阻值在规定范围内可连续调节的电阻器。

（二）结构：

外壳

滑动轴——滑片——中间引脚

电阻体——线绕、碳膜

3个引脚

（三）种类：

1、按调节方法分：旋转式、直滑式

2、按联数分：单联、多联。

3、按有无开关：不带开头、带开关

4、按阻值较出函数特性：线性、指数式、对数式

（四）主要技术参数：1、零位电阻；2、阻值变化特性。

（五）电位器的检测内容及方法

1、万用表——测总阻值（标称值）

2、万用表——测零电阻（最小值）

3、万用表——测调节能力（情况）

九、技能训练——电位器的识别与测试

目的：1、认识各种外形不一的电位器；2、掌握测量电位器的方法；3、熟悉万用表的使用。

重点：电位器测量方法

器材：万用表、尖嘴钳、镖子、金属丝刀、电位器若干只。

操作过程：

（一）识认各外形不同的电位器、记录于表

（二）测定三个电位器，结果记录下表

| 型号、标称值 | 最大值 | 误差 | 调节情况 |
| --- | --- | --- | --- |

（三）练习拆装电位器

第三节  电容器

一、C作用：起耦合、滤波、隔直、调谐、振荡等作用

二、种类及符号：

1、按结构分：固定：无极性——| |—  有极性—— |—

可变：——||—

微调：——||—

2、按绝缘介质：空气、云母（cy）、瓷介（cc高频、cT低频）、涤纶（CL）、金属化低介（CT）

三、电容器的型号命名：由4部分组成。

如：CJ1—金属纸—、CYG—云母等功率

四、需用C外形、特点介绍

CJ—耐压高、容量大

CL—体积小、容量大，耐热温

CY—精度高、耐高温、耐腐、容量小

CC（CT）—体积小、性能稳定、耐腐、耐热、损耗小等

CD—容量大、偏差大、漏电大、损耗大

五、主要参数

（一）标称容量和允许误差

1、标称容量（标答值）：C

标称容量反映储存电荷的能力

2、允许误差有：±5%、±10%、±20%、－20%、+50%、-10%、+100%等。

△容量的单位：PF、UF、（n、u）

（二）额定电压（耐压）

指在允许的环境温度内，在电路中长期可靠工作允许加的最大直流电压。（交流工作时峰值＜耐压＝

（三）绝缘电阻（称漏电阻）

（四）其它：如频率特性、温度系数、稳定性、可靠性等

六、电容器的标识法

C的标识方法：有直标法；文字符号法和色标法。

（一）直标法：直接标出容量、耐压、误差、单位（体积小只容量，无单位）

（二）文字符号法：用数字和字母有规律的组合表示法。标注规律：

1、不带小数点——皮法：如2200表示2200PF；

2、带小数点——微法：如0.56表示0.56MF；

3、只标三位数——皮法：如103表示10×103PF、334表示30×104PF。

（三）色标法——同电阻器类同。

七、C的检测与选用

（一）检测内容与方法：

1、质量判定：

1uF以上的C——用1k档

当指针回复——绝缘性好

当停留某处时的R值为——漏电阻

当指针无摆动——C开路

当指针摆动后不往面——（击穿、漏电）

2、容量判定：同档位时，指针摆动大——C大（比较法判定或专用设备）

3、极性判定：正接——漏电阻大——与黑表笔相接的为正；反接——漏电阻小——与黑表笔相接的为负。

4、可变C，磁片检测——用R×1K档，当转动时指针会摆动→不应片。

（二）C的选用注意事项

1、额定电压（耐压）——电解C的V线=VC×50%－70%

VC=1.5—2倍V线

2、标称值和精度

3、使用场合—CY、CC一般用于高压、高频电路

4、体积

八、技能训练——电容器的识别

目的：1、能分区不同类型的C；2、掌握C的标称值识读方法；3、掌握检测方法，结论分析。

器材：不同标称值的C若干只

操作过程：

（一）识认型号，区别种类

（二）识读标称值，并记录下表中

| 型号或标值 | 材料 | 容量 |
| --- | --- | --- |

（三）对电容器进行极性、质量检测练习。

（四）学生用万用表测C的漏电电阻，记录表中

| 电容器标值 | 表档位 | 指针偏转角 | 漏电阴 |
| --- | --- | --- | --- |

第四节  电感主件（L）

一、L的定义：凡能产生电感作用的元件

二、L的种类：电感线圈、变压器

三、电感线圈

作用：阻交流通直流

（在交流电路中可作  阻流    与配合作  调理

降压              滤波

耦合              造频

负载              退耦

四、变压器

1、分类：

①按工作频率分：高频、中频、低频、脉冲等

②按  心分：铁心——用于低频电路； 心——用于中、高频电路中；空气心

③按防潮分——非密封式、密封式、灌封式。

2、常见T外形及符号：（外形由实物观察）

3、参数：①额定功率（W）；②变压比（压数比）；③效率；④温升。

其他参数：绝缘电阻I容、漏电压、频安、非线性失真。

4、故障及检修：①闻气味；②温度；③测直流阻值。

五、技能训练——L的检测

目的：1、认识各种不同外形的L；2、掌握检测L的内容、方法；3、知道万用表在检测L中的使用方法。

器材：万用表、各种电感若干只、小型变压器。

训练过程：

（一）介绍外型不同的L及应用

（二）用万用表测各种L的K

（三）万用万用表测定变压器的绕阻、绝缘。

| 名 | 阻值 |  | 图形 |
| --- | --- | --- | --- |
| L |  |  |  |
| 中频T | 级 |  |  |
|  | 次级 |  |  |
| 电源T |  |  |  |
|  | 次级 |  |  |

第五节  半导体器件

半导体二极管

一、结构组成及符号

— +     N — +极—P极“-”极-N极 ——|— PN结

二、分类及应用

1、按结构分：点接触型特点：I正UV原小即高频小功率

应用：检波、变频

面接触型特点：V正大、I正大即低频大功率

应用：整流、开关

2、按材料分：锗管——特点：正向太降0.2～0.3V

硅管——特点：正向压降0.5～0.7V

3、按用途分：①普通二极管；②整流二极管；③开关二极管；④发光二极管；⑤光电二极管；⑥变容二极管；⑦稳压二极管；⑧检波。

三、主要参数：1、正向导通电压；2、反向耐压值。

四、技能训练——二极管的检测

器材：万用表、各类型二极管若干

训练过程：

（一）二极管的检测质量（正反向直流阻值）

1、整流二极管——正反向及K（K×100档）

2、发光二极管

3、稳压二极管

（二）结果判断：1、导通时，里表笔相接的极——正极；2、正反电阻相差大——好；3、正反电阻无差——开路或短路。

注：不能用K×1和K×10K档测。

第六节  晶体三极管

一、结构组成：两个P型、一个V型或二个N型一个P型组成。如：

二、晶体三极管分类

1、按结构合分：NPN              PNP

2、按材料分：硅、锗

3、按工作频率分：高频H、低频L

4、按功率分：大功率管D、中功率管Z、小功率管X

三、主要参数：

1、交流电流放大  数（倍数）——β

2、集电极最大允许电流ICM

3、PCN（最大允许功率）

4、集一射间反向击穿电压Pvceo

四、用万用表测量三极管

1、三极管管脚的判别

（1）判断三极管的基极

用黑表笔接触某一管脚，红表笔分别接触另两个管脚，如表头读数都很小，则与黑表笔接触的那一管脚是基极，同时可知此三极管为NPN型。若用红表笔接触某一管脚，而黑表笔分别接触另两个管脚，表头读数同样都很小时，则与红表笔接触的那一管脚是基极，同时可知此三极管为PNP型。用上述方法既判定了三极管的基极，又判定了三极管的类型。

（2）判断三极管发射极和集电极

以NPN三极管为例，确定基极后，假定其余的两只脚中的一只是集电极，将黑表笔接到此脚上，红表笔则接到假定的发射极上。用手指把假设的集电极和已测出的基极捏起来（但不要相碰），看表针指示，并记下此阻值的读数。然后再作相反假设，即把原来假设为集电极的脚假设为发射极，作同样的测试并记下此阻值的读数。比较两次读数的大小，若前者阻值较小，说明前者的假设是对的，那么黑表笔接的一只脚就是集电极，剩下的一只脚便是发射极。

若需判别的是PNP型三极管，仍用上述方法，但必须把表笔极性对调一下。

2、硅管和锗管的判别

对PNP型三极管如测得电压降为0.7V左右，即为硅管。如果电压降为0.2～0.3V，即为锗管。对NPN型三极管，方法相同，但电池和电表的极性应与PNP型管相反。

五、技能训练

目的：1、掌握三极管的质量检测方法；2、学会判别三极管的极性；3、识别型号。

（一）三极管的检测

1、b极及类型判别：用K×100或K×1K档

2、发射极e、c极的判别

3、识认各种三极管元件

第五章  锡焊技术

第一节  常用的焊接工艺

电路铁钎焊

一、焊接方法：1、锡焊——钎焊；2、手工电弧焊。

二、锡焊工具——电烙铁

1、分类：

外热式——烙铁头、传热筒、发热器、支架（25W、45W、75W、100W等）

内热式烙铁——20W、30W、35W等。带吸锡头烙铁等。

2、选择原则：①烙铁头——大——焊点大；②烙铁头温度应使锡熔化；③烙铁的热容量适当。

一般的选用方法：小型、精密件——20W外热式；连接焊热敏元件——35W；大型焊件（点）金属极、接地片等应100W以上。

三、使用注意事项

1、使用前必须经检查电源和保护线是否完好。

2、新烙铁的初次使用，应先搪锡。

3、焊接时，宜使用松香或中性焊剂。

4、必须常保持烙头清洁，隔段时间应清除氧化层。

5、电烙不工作要放在支架上。

四、烙铁搪锡的方法

将烙铁头加热到适当温度时，用砂布（纸）擦去成用锉刀锉去氧化层，蘸上松香，然后浸在焊锡中来回磨擦。

五、故障及处理

1、断路：1）发热丝烧①；2）接头松②

2、短路——电源线接头

第二节  焊接基础知识

一、对锡焊焊点的技术要求

1、应有可靠的导电性能

2、应有足够的机械强度

3、焊料应适量

4、焊点不应有毛刺、空隙、缺陷

5、焊点表面必须清洁

二、焊料的选用

1、焊料必须适应被焊  的性能

2、焊料烙点适应被焊  的热性能

3、焊料形成的焊点有良好的导电性和机械强度

三、焊剂的选用

1、对铂、金、银、锡及表面镀锡的可焊性强的——宜用松香酒精溶液作焊剂

2、对铅、铜、镀、镍等焊接性能差的——宜用中性焊剂

3、对板金属——可选用无机系列焊剂

4、对密封器件——应用无腐蚀性焊剂

第三节  焊接工艺操作要点

一、方法要领

1、焊接方法：①握笔式——小功率烙铁；②正握式——弯头式烙铁；③反握式——大功率烙铁。

2、焊锡丝拿法：①掌心握法；②三指捏法

3、要领：①焊前清洁焊件；②掌握焊接温度、时间、焊点形成火候。

二、焊接工艺过程（步骤）

1、做好焊前准备工作

2、对焊接件（部位）预热

3、加入焊料——使焊 料熔化

4、移开焊锡丝（料）

5、移开电铬铁

第四节  技能训练

电烙铁板装与焊技能训练

目的要求：1、练习锡焊技能；2、通过元器件的焊接，熟悉掌握要领。

器材：铬铁、锡丝、松香、镊子、剪刀、捅针、铜线、元件、印制线路板等

训练过程：

一、导线焊接

1、导线对接焊

2、导线与接线栓焊

二、电子元件的拆装

1、两脚元件的拆装（阻、容元件）

2、三脚元件的拆装

注意事项：1、拆装元件不能损坏板、铜铂；2、不能损坏元器件。

第六章  手工电弧焊技术

第一节  焊接

一、什么叫焊接：

通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使焊件达到原子结合的一种加工工艺方法叫焊接。

焊接结构通常都由若干条焊缝所组成，而焊缝质量直接决定了整个焊接结构的质量。

焊接方法，焊工可分为手弧焊工，埕弧焊工，氨弧焊工和电渣焊工，自动埋弧焊工和手工钨极氩弧焊工。

二、焊工常用的工具及要求

1、焊钳：焊钳的作用是夹持焊条和传导电流。

焊钳的要求是：

①焊钳必须有良好的绝缘性与隔热能力，手柄要有良好绝缘层。

②焊钳引导电部分应采用紫铜材料制成，焊钳与电焊电缆引连接应简便牢靠，拉触良好。

③焊条位于水平45°、90°等方向时，焊钳都能夹紧焊条，并保证更换焊条安全方便。

④焊钳应操作灵便，重量不得超过600g。

2、焊接电缆的作用是传导焊接电流。

要求：

①焊机用的软电缆线应采用股细铜线电缆。

②电缆外观必须完整、柔软、绝缘良好、电阻不得小于1MΩ。

③连接焊机与焊钳必须使用软电缆线，长度一般为20－30M。

④焊机的电缆线应使用整根导线，中间不得有接头。

第二节  交流弧焊电源

一、手工电弧焊机的原理和设备组成。

1、原理：降压变压器，升高工作电流。

2、组成：焊机、焊钳、焊接线。

三、基本构造

1、铁芯为——硅铜中

2、绕组——初级组匝数多，次级粗匝数少。

3、接法：初——接电源；次——与焊钳连接。

二、分类和用途：

1、按电源电压（供电方法）分：

交流220V适应小件焊接，380V适应大件焊接。

2、按结构分类：

单电源，双电源。

较出可调，较出不可调——连续可调和分级调。

四、手工电弧焊补助设备。

1、焊钳：

结构：焊线接线柱，夹焊弹簧，隔热绝缘把手，钳口。

作用：用于夹持电焊条。

使用：应夹持焊条的金属部分，手握把手绝缘部分，焊接线应接紧，接触面应大。

2、面罩：

结构：烫光镜中，扩罩、手柄。

作用：渡烧电弧光，保护操作人员面部。

类型：手握式，头戴式。

3、其它：

1、弧焊发电机。

2、弧焊整流器。

第三节　焊接材料

一、组成和分类：

1、组成：固体焊剂（药皮），焊芯。

2、分类：有焊条、焊丝，焊条，按焊芯分：钢（普）（M、S）。

不锈钢gγNCP生铁。

按外表药皮分：酸性、碱性。

按规格分：φ2.5φ3.2

3、使用填充焊缝。

二、焊条的使用选择要求：（选用原则）。

1、根据焊件性能要求选择不同药皮焊条。

2、根据焊件规格选择焊条直径。

一般情况：造成原选直径越大，但越不达工作厚度，直流越大，焊接电流应越大。

第四节  电焊工安全技术

一、有害因素：

1、电弧光辐射。

2、高频电场射响。

3、金属非属粉尘。

4、有害气体。

5、金属飞溅。

6、射线和噪音。

二、有害因素防护：

防护措施：手套、工作服、面罩。

1、弧光防护；

2、高频电磁场的防护。

3、烟尘和有害气体的防护。

三、安全技术

1、电气安全技术：防护罩良好绝缘，接地保护防触电措施，电源线不超过2－3m。

2、弧光防护技术，护目镜片——隔离弧光，紫红外线。

3、防止灼伤。

4、有害气体防护。

5、高空安全。

6、防火防爆技术，5米内无可燃物品，10米无炔氧气站。

第五节  电源故障排除

一、手工电弧焊电源的分类：

按照供应的电流性质，可分交流焊机，直流焊机。

二、产生故障的原因与排除方法。

1、焊机过载。

按规定的负载持续率下焊接电流值使用。

2、电源电压超过额定值。

检查电源电压并对照焊机铭牌上的规定数值。

3、电源的线短路或接地。

检查电源线，消除短路。

4、焊机电流过小。

焊接电缆太长，压降太大，减少电缆长度或加大电缆直径。

5、焊接回路连接处接触不良。

检查焊接回路接触处，使之接触良好。

第六节  焊机的操作

一、焊机安装要求：

1、焊机的工作环境应与焊机技术说明书上规定相符。

2、焊机平稳地放在通风良好，干燥地方，不准靠近高热以及易燃，易爆危险环境。

3、焊机必须有专用独立的电源开关。

4、焊机（交流或直流）的外壳必须接地。

二、焊机使用。

1、钳和焊件接触时，不得启动焊机。

2、不在焊机上放置任何物体和工具。

3、机二次回路上禁止连接建筑，金属构架和设备等作为焊接电源回路。

第七节  手工电弧焊操作技能。

焊前，焊工必须穿好劳动防护用品，包括工作帽，工作服，护脚和焊工手套。

1、焊机中电工接好电源线和接地线，并测量机壳的带电情况。然后焊工接好焊机输出焊接电缆线，连接焊件的电缆线可固定。

2、焊条，酸、碱性焊条具有不同的焊接工艺性能，焊工应掌握。

3、焊件，采用Q235－A低碳铜板，厚6－8mm，长×宽为300×150mm。

4、辅助工具和量具的准备，誓子、清渣锤、焊缝万能量规，铜丝刷。

二、选择焊接工艺。

1、焊条直径。

2、焊接电流。

3、电弧电压。

4、焊接速度

第八节  平敷焊操作技能

一、平敷焊的操作特点。

用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊，叫做手工电弧焊。操作时，焊工左手持面罩，右手拿焊钳，焊钳上焊条、在焊条与焊件间产生电弧后，利用电弧的高温（约6000－8000k）熔化焊条金属和母材金属。

焊工操作时采用坐、蹲、立、靠、仰等各种姿势。

将焊件置于平焊位置，在焊件上维敷焊道的操作方法叫做平敷焊。

二、引弧。

手工电弧焊时，引然焊接电弧的过程叫做引弧，常用引弧方法有二种：①划擦引弧，②直击引弧，划擦引弧法是先将焊条末端对准焊件，表面轻轻划擦一下，引弧。

直击引弧是将焊条末端垂直地在焊件上轻微撞击。

三、运条

运条是整个焊接过程中最重要的环节，它会直接影响到焊缝的外表成形，是衡量焊工操作技术水平重要标志之一。

运条三个基本动作：沿焊条中的线向溶池送进，沿焊接方向移动和横向移动。

运条的关键是要平稳和均匀。

四、焊道的连接。

焊接头焊巴时，由于受焊条长度的限制，极焊条不能焊完整条焊巴，为了保护让焊巴的连缚性，要求每根焊条所焊的焊巴相连接，此外称为焊巴接头。

有4种方法：1、先焊界巴　2、后焊焊巴　3、焊巴接头熄弧　4、速度收尾。

五、焊巴的收尾。

焊巴的收尾是一根焊条焊完后如何熄弧，三种：1、划圈收尾　2、反复断弧收尾　3、回焊收尾。

六、平敷焊操作的注意事项。

平敷焊操作时，根据所用焊条的性质不同，可分别采用高流或直流电源焊机。

1、电流的极性。

2、焊接电弧的偏吹。

第九节  各种位置的焊接技术。

焊接位置可分为平焊。烹焊、横焊。仰焊。焊缝位置可用焊缝倾角和焊缝转角，平焊位置即焊倾角为0°－5°，焊缝转角0°－10°的焊接住。

横焊位置即焊缝倾角为0°－5°，焊缝转角为70°－90°（对接焊缝）焊缝倾角0°－5°，焊缝转角为30°－55°角焊缝的焊接位置。

应焊位置即焊缝倾角为80°－90°焊缝转角为0°－180°的焊接位。

仰焊位置即焊缝倾角为0°－5°，焊缝转角为165°－180°（对接焊缝），焊缝倾角为0°－15°，焊缝转角为115°－180°（角焊缝）约焊接位置。

焊接时，由于焊缝所处的位置不同，除选用合适的焊接工艺参数外，还必须控制熔池的形状大小，并根据其变化的情况，不断调整焊条角度和运条动作，从而控制熔池温度，确保焊接质量。

操作技能训练

目的：掌握手工电弧焊各种焊接技能

器材：弧焊机、焊条、面罩、各种焊件材料

训练过程：

1、引弧操作练习

2、这运条操作练习

3、焊道连接焊练习

4、管板焊接练习

5、角接焊练习

6、仰焊练习