《单片机原理及应用》

一、单项选择题

1-6.CCDAAC

二、填空题

1. 00H～7FH  		 2. 高8位地址线	3. 08～0FH发给     4. 用户RAM区

5. 如何确定操作数的单元地址      6. 存储器在整个存储空间的地址范

三、简答题

1. (1)说明P3口有第一功能和第二功能的使用。

(2)P3口的第二功能各位线的含义。

(3)使用时应先按需要选用第二功能信号，剩下的口线才作第一功能I/O线用。

(4)读引脚数据时，必需先给锁存器输出“1”。

2.(1)8位专用寄存器。

(2)运算时存放一个操作数。

(3)运算后存放运算结果，所以称它为累加器。

3.(1)寄存器中存放的是操作数的地址，操作数是通过寄存器间接得到，这种寻址方式称为寄存器间接寻址方式。

(2)寻址范围：

①内部RAM低128单位，形式@Ri(i=0,1)。

②外部RAM64K使用DPTR作间址寄存器，形式为@DPTR。

4.中断入口地址为中断响应后PC的内容即中断服务的入口地址。

它们是：外部中断0    0003H

定时器T0中断    000BH

外部中断1        0013H

定时器T1中断        001BH

串行口中断           0023H

四、读程序题

1.(P1)=9BH

2.(A)=8BH(或10001011B)

(CY)=不影响

3.(R0)=7FH

(7EH)=00H

(7FH)=41H

4.(PC)=0345H

(61H)=25H

(62H)=01H

五、编程题

1.SQR：1NC  A

MOVC  A，@A+PC

RET

TAB：DB  0，1，4，9，16

DB  25，36，49，64，81

2.ORL  C，11H

MOV  12H，C

MOV  C，P1.0

ORL  C，/10H

ANL  C，12H

MOV  BIT，C

RET

3.      MOV  A，VAR

CJNE  A，#0，COMP

SJMP  RES              ；x=0,Y=0

COMP:JNC  POSI           ；x>0,Y=1

MOV  A，#0FFH     ;x<0,Y=-1

SJMP  RES

POSI：MOV  A，#01H

RES：MOV  FUNC，A

RET

4.MOV  R0，#SUM

MOV  A，R2

ANL  A,#OFH

MOV  @R0，A    ；存低字节BCD

MOV  A，R2

ANL  A，#0F0H

SWAP  A

1NC  R0

MOV  @R0，A    ；存高字节BCD

RET

六、综合题

1.（1）

(2)初始化程序：

MOV  DPTR，#0100H

MOV  A，#0DH

MOVX  @DPTR，A