《工程爆破》

一．填空题

1． 正氧平衡、负氧平衡 和 零氧平衡2．密度、爆力、猛度、爆速、殉爆距离。

3．爆生产物 、 炸药 4． 热能、 机械能 和 爆炸能5．放热量大、反应速度快、生成大量气体。6． 分解  、  燃烧   、  爆燃   和  爆轰   7． 发火头、延期体、付起爆药、主起爆药 和 外壳8．掏槽孔、崩落孔 和 周边孔_。9． 爆破飞石、空气冲击波、地震波、有毒气体_。11．火雷管、电雷管和导爆管雷管。15.雷管、导爆索、击发工具（击发枪）

二．判断题

1-8.错错错对错对错错    10-15.对对对对对错

三．简答题

1.答：炸药是一种在外能作用下，容易引起自身进行的高速化学反应，同时产生大量气体，放出巨大热量的特殊物质。具备炸药爆炸三要素的物质并不一定都可以作为工业炸药，能否成为工业炸药还要看其是否满足炸药的本质属性以及安全、性能与成本要求等。