《微机接口技术》

一、单项选择题

1-5.DACDC   6-10.DACCA     11-16.DCDCCD

二、填空题

1.总线带宽  2.高级  3.数据  4.2  5. I/O 端口独立编址  6.中断传送   7.480  8.数据

三、名词解释

1. I/O端口：就是在I/O接口电路中可由程序寻址并进行读/写的那些专用寄存器。包括：控制端口、状态端口和数据端口

2. 中断：CPU在正常运行程序时，由于内部/外部事件或由程序使CPU中断正在运行的程序,转到为中断事件服务的程序中去，服务完毕，再返回执行原程序，这一过程称为中断（Interrupt）。现代微机的中断有外部硬件中断、非屏蔽中断、软件中断、内部中断与异常四种类型。

3.波特率：是指单位时间内传送二进制数据的位数，其单位是位/秒（b/s）。

4.A/D转换器：是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。

四、简答题

1.答：I/O接口的基本功能包括：

（1）数据缓冲功能

（2）接受和执行CPU命令功能

（3）传送设备状态的功能

（4）设备选择功能

（5）信号转换功能

2. 答：独立的I/O编址方式也称作标准的I/O编址方式或称为端口地址编址方式。这种编址方式有以下3个特点：

（1）I/O设备的端口地址空间与存储器地址空间相互独立，即I/O端口地址不占用存储器的地址空间。

（2）CPU使用专门的控制信号来区分是对存储器寻址还是对I/O寻址。

（3）微处理器与I/O设备之间的数据传送通过专门的输入（IN）和输出（OUT）指令实现。

3. 答：一、程序控制传送方式 。（1）无条件传送方式：是指CPU在与外设进行数据交换时，外部控制过程是定时或固定的；或指CPU在已知条件下，认定外设是准备好的，可以随时与系统进行数据交换。一旦需要，系统立刻通过输入/输出指令完成相应操作。这种方式主要适用于外设的延时是已知的或固定的。

（2）查询传送方式也称异步传送、条件传送方式、程序控制方式。它的特点是系统与外设进行数据交换之前，首先要获得外设是否准备好的信息。只有在外设准备好的情况下，才可以完成数据传送，否则，继续查询。

查询方式的优点：相对于无条件方式而言可靠性大大提高；硬件和软件都不复杂，适用范围广；缺点：由于CPU在数据传送之前需要进行查询，降低了CPU的工作效率；CPU不能及时得到外设准备好的信息，不具有实时性。

二、中断传送方式：CPU不需要主动介入外设的数据传送工作，仅仅当外部设备需要与CPU交换信息时，由外部设备向CPU发出要求服务的请求，CPU在接收到请求且条件允许的情况下，才暂时停止（中断）当前正在进行的工作，转而为发出服务请求的外部设备服务。

4.答：串行传送的特点包括：

（1）串行传送是在一根传输线上按位传送信息，其中既包括数据信息，又包括联络控制信息。

（2）串行传送要求数据有固定的格式。

（3）串行通信中对信号的逻辑定义与TTL不兼容时，需要进行逻辑关系和逻辑电平转换。

（4）串行传送信息的速率需要控制，要求双方约定通信传输的波特率。

五、应用题

1．解：

Y0N			2A0H~2A3H

Y1N			2A4H~2A7H

Y2N			2A8H~2ABH

Y3N			2ACH~2AFH

Y4N			2B0H~2B3H

Y5N			2B4H~2B7H

Y6N			2B8H~2BBH

Y7N			2BCH~2BFH