《电力电子变流技术》

一．简答题

1、答：晶闸管的导通条件是：晶闸管阳极和阳极间施加正向电压，并在门极和阳极间施加正向触发电压和电流（或脉冲）。

导通后流过晶闸管的电流由负载阻抗决定，负载上电压由输入阳极电压UA决定。

2、答：当晶闸管的额定电压小于实际要求时，可以用两个以上的同型号器件相串联。由于串联各器件的正向阻断（或反向）特性不同，但却流过相同的漏电流，因而各器件所承受的电压是不相等的。

目的：当晶闸管额定电压小于要求时，可以串联。

问题：理想串联希望器件分压相等，但因特性差 异，使器件电压分配不均匀。

3、 答：触发脉冲应有足够的功率，触发脉冲的电压和电流应大于晶闸管要求的数值，并留有一定的余量。触发脉冲的相位应能在规定范围内移动。

触发脉冲于晶闸管主电路电源必须同步，两者频率应相同，而且要有固定的相位关系，使每一周期在同样的相位上触发。

4、答：过电流——过载和短路两种情况

常用措施：

快速熔断器、直流快速断路器和过电流继电器

同时采用几种过电流保护措施，提高可靠性和合理性

二、

保护特点：动作速度比上述任何一种过流保护电器都快。常用于容易发生短路的设备如逆变器中。但内部发生短路时还得靠快熔来保护。

正常情况下，电流信号小于过电流整定值，电压比较器输出使控制门开，由给定电压控制触发系统 工作，晶闸管正常导通。

当负载短路或过载时电压比较器输出关闭控制门，

偏移电压预先整定在使控制角>90º的位置，使整流电压下降，抑制了短路电流，由于电路处于逆变状态，释放电抗器中的能量，直到逆变电压降低到晶闸管阻断。

三、

- 工作原理

- t=0时刻驱动V导通，电源E向负载供电，负载电压uo=E，负载电流io按指数曲线上升。

- t=t1时控制V关断，二极管VD续流，负载电压uo近似为零，负载电流呈指数曲线下降。

- 通常串接较大电感L使负载电流连续且脉动小。