《遥感原理与应用》

- 单项选择题

1-8.DDCBACBA

二．判断题

1-7.对对错错对错对

三．填空题

1. 温度； 短波。2. 漫反射；  镜面反射；  异向性反射   3.特征之间； 类别间差异

4. 可见光传感器；  红外传感器；  微波传感器    5. 连续； 离散   6. 方位分辨率；垂直

四. 名词解释

1.如果实际物体的总辐射出射度（包括全部波长）与某一温度绝对黑体的总辐射出射度相等，则黑体的温度称为该物体的辐射温度。

2.在不直接接触目标物的情况下，使用特定的探测仪器来接受目标物体的电磁波信息，再经过对信息的传输、加工、处理、判读，从而识别目标物体的技术。

3.包括利用训练样本建立判别函数的“学习”过程和把待分像元代入判别函数进行判别的过程。

4.前者指像元代表的地面范围的大小；后者是传感器在接收目标地物辐射的波谱时，能分辨的最小波长间隔。

五. 问答题

1.（1）在卫星上传感器入瞳孔处的光谱辐射亮度是大气层外太阳光谱辐射照度、大气及大气与地面相互作用的之和；（2）在辐射传输过程中，到达地面的总辐射能量主要是太阳直射辐照和天空散射辐照之和；（3）由于地表目标反射是各向异性的，从遥感器观测方向的地物目标反射出来的辐射能量，经大气散射和吸收后，进入遥感器市场中含有目标信息；（4）从太阳发射出的能量，有一部分未到地面之前就被大气散射和吸收，其中一部分散射能量也进入到遥感器视场。但这一部分能量中却不含任何目标信息；（5）此外，由于周围环境的存在，入射到环境表面的辐射波被反射后，有一部分经大气散射进入遥感器视场内；（6）还有一部分又被大气反射到目标表面，在被目标表面反射，透过大气进入遥感器视场。