一、单项选择题（64分）

1 C

2 B

3 C

4 D

5 A

6 B

7 A

土力学与地基基础

二．填空题

1.    蒙脱石

2.  CU> 5 且CC= 1へ3

3.    结合水

4.    p > p0

5.  ｐC=ｐ1

6.   粘聚力、内摩擦角

7.   渗透系数

三．判断题

1 T

2 T

3 F

4 T

5 T

6 F

四、简答题

1. 答：饱和土中总应力与孔隙水压力、有效应力之间存在如下：（1）任一平面上受到的总应力等于有效应力加孔隙水压力之和；（2）土的强度的变化和变形只取决于土中有效应力的变化。

2. 答：挡土墙上的土压力有静止土压力、主动土压力、被动土压力三种。静止土压力指挡土墙固定不动，墙后填土处于弹性平衡状态时作用于墙背上的土压力。主动土压力是指挡土墙向离开墙后填土方向发生偏移，墙后填土处于极限平衡状态时作用于墙背上的土压力。     被动土压力是指挡土墙向着墙后填土方向发生偏移，墙后填土处于极限平衡状态时作用于墙背上的土压力。

3. 答：基础埋置深度是指基础底面至地面（一般指室外地面）的距离。基础埋深的选择关系到地基基础方案的优劣、施工难易和造价的高低。影响基础埋深的因素主要有以下四个方面： (1)与建筑物及场地环境有关的条件； (2)土层的性质和分布； (3)地下水条件； (4)土的冻胀影响。