土地整理与复垦100分

- 单项选择题

1、（D）2、（A）3、（B）4、（C）5、（A）6、（B）7、（C）8、（D）9、（D）10、（D）

二、多项选择题

11、（BCD）12、（AC）13、（ACD）14、（ABD）15、（ABD）

三.简述题

1、答：（1）土地整治是指对低效利用、不合理利用和未利用的土地进行整治，对生产建设破坏和自然灾害毁损的土地进行恢复利用，提高土地利用率。

（2）土地开发是指对未利用过但具有潜力和开发价值的土地采用工程或其他措施，改造为可利用土地的过程。

（3）土地整理是按照土地利用总体规划的要求，通过对田、水、路、林、村进行综合整治，搞好土地建设，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和环境，重点是农用地整理。

（4）土地复垦是对生产建设过程中，因挖损、塌陷、压占等造成破坏的土地，采取整治措施，使其恢复可供利用状态的活动。

四者关系如下：（1）土地整治包含土地开发、土地整理与土地复垦；

（2）后三者对生态环境的扰动程度，土地开发最大，土地复垦次之，土地整理最小。

2、答：（1）可行性研究：在进行项目投资、工程建设之前的准备性研究工作。它是经济活动中经常使用的一种决策程序和手段，也是投资前的必要环节，一个由粗到细的分析研究过程。

（2）初步设计：根据已批复的土地整理可行性研究报告提出的设计任务书所作的具体实施方案。主要是解决土地整理工程的技术可行性和经济合理性，具有一定的规划性质，是工程设计的第一阶段。

（3）施工图设计：根据批准的初步设计绘制进行土地整理工程和制造非标准设备所需要的图纸的工作。在初步设计基础上，结合土地整理区现场实际情况，完善的表现各项施工主体的外形、内部空间分割、结构体系、构造状况以及与周围环境的配合情况。

（4）变更设计：在设计单位向施工单位进行设计交底会审中决定对原设计图纸进行较大修改，或在施工前及施工过程中发现原设计有差错或与实际情况不符，以及当施工条件变化、工程使用意图的变化、用料变化等原因不能按照原图纸施工时对设计文件的修改。

3、

4、答：（1）对于大面积或很深的沉陷积水区，常根据沉陷地形状因地制宜直接利用；采矿初期地面受影响较小的沉陷地，除居民点外可按原用途继续使用；大面积未稳定的沉陷地，地表无积水的，在有监测保障条件下，可继续按原用途使用；暂不宜复垦的，因地制宜的进行利用。

（2）在低浅水位沉陷地或潜水位在种植临界水位以下，地表无积水的待复垦沉陷地、尾矿、矸石山、采矿迹地等，可采用平整土地或改造成宽田面梯田等修整法复垦利用。

（3）在潜水位不太高的地区，由于地表沉陷不大，可通过正常的排水设施和地表修整工程能保证土地的恢复利用。

（4）用于沉陷较深，有积水的高、中潜水位地区，同时，应满足挖出的土方量大于或等于充填所需要的土方量，且水质适宜于水产养殖。

四、计算题

解：（1）计算田面平均高程

（2）挖方区平均挖深：

填方区平均填高：

（3）挖方面积：

填方面积：

（4）挖方量：

填方量：