安全生产事故案例分析技术70分

一、单项选择题1、（C）2、（B）3、（A）4、（A）5、（C）

二、多选题6、（ABCD）7、（ABCD）8、（ABCD）

三、判断题1、（错）2、（错）3、（对）4、（对）

四. 简答题

1、答：（一）特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；

（二）较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门；

（三）一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

2、答：事故现场勘查的“4P”技术是指人(People)、部件(Part)、位置(Position)和文件(Paper)。(1)人。以事故的当事人和目击者为主，但也应考虑维修、医疗、基层管理、技术人员、朋友、亲属或任何能够为事故调查工作提供帮助的人员。(2)部件。指失效的机器设备、通讯系统、不适用的保障设备、燃料和润滑剂、现场各类碎片等。(3)位置。指事故发生时的位置、天气、道路、操作位置、运行方向、残骸位置等。(4)文件。指有关记录、公告、指令、磁带、图纸、计划、报告等。

五. 案例分析题

案例三

1. 导致这起事故的直接原因是什么，间接原因是什么?

导致这起事故的直接原因是：①干燥工马某、苗某没有按照《干燥器安全操作法》要求“在停机抽真空之前，应提前一个小时关闭蒸汽”的规定执行。这是人的不安全行为导致发生的事故；②该厂用的干燥器可能不适用干燥化学危险物品过氧化苯甲酰。这是物存在不安全状态。

导致这起事故的间接原因是：①该厂在试生产前，对其工艺设计、生产设备、操作规程等未按化学危险物品规定报经安全管理部门鉴定验收；②对职工的安全技能、安全知识的培训不够；③其他的一些管理原因。

2. 这起事故的责任应如何认定?

这起事故干燥工马某、苗某应负直接责任；厂领导班子应负领导责任；干燥器的设计人员应负技术责任。

3. 控制危险、危害因素的对策措施主要有哪些?

控制危险、危害因素的对策措施主要有：

(1)改进生产工艺过程，实行机械化、自动化生产；

(2)设置安全装置，并保证准确有效；

(3)定期进行机械强度试验；

(4)保证电气安全，检查供电线路完好，无超负荷运行；

(5)定期维护、检修机器设备，有维护、保养和检修计划；

(6)保持机器设备布置和工作地点的整洁，不乱堆放杂物；

(7)配备安全有效的个人防护用品