混凝土结构基本原理（74分）

- 单项选择题

1 C   2 D  3 D  4 B  5 B  6 A  7 A  8 B  9 D  10 B

- 填空题

1受弯构件

2柱的侧移刚度

3增大

4楼板

5地震系数

6小偏压

7 概率

三、问答题

2答：根据牛腿的受力特点，计算时可将牛腿简化为一个以顶端纵向钢筋为水平拉杆，以混凝土斜向压力带为压杆的三角形桁架。

3答：小偏压时，不考虑竖向分布钢筋的作用；

大偏压时，若压区高度为x，只考虑1.5x 以外的受拉竖向分布钢筋的作用，并认为这部分钢筋可以达到受拉设计强度。

4答：框架：优点，平面布置灵活；缺点，侧移刚度较小。

剪力墙：优点，侧移刚度大；缺点：平面布置不灵活。

框架—剪力墙：优点，既有较大的侧移刚度又可提供灵活的平面布置；缺点，侧移刚度比剪力墙结构小，平面布置不如框架结构灵活。

四、论述题

答：(1)尽量设计成规则结构，减小扭转振动。
      (2)合理地选择抗震结构体系，使它受力性能明确有多道抗震防线，有必要的承载力和良好的变形性能，避免薄弱部位。
      (3)加强节点和支撑系统，并使构件属于延性破坏类型。