矿井通风与安全（81分）

- 单项选择题

1 B  2 D  3 A  4 B  5 B  6 B  7 C  8 B  9 A  10 A  11 D  12 C  13 D  14 B  15 D

16 C  17 A  18 C

- 名词解释

1．自然风压：由于井内空气与围岩存在温度差，空气与围岩进行热交换而造成同标高处空气柱的重量不同，矿井进、出风两侧空气柱的重量差就是自然风压。

2、自然通风：在各种自然因素的作用下，使风流获得能量并沿巷道流动，这种现象称为自然通风

3、相对湿度：指湿空气中实际含有水蒸汽量（绝对湿度）与同温度下的饱和湿度之比的百分数

三、简答题

2．1、优点：①压入式通风时，局部通风机及其附属电气设备都布置在新鲜风流中，污风不通过局部通风机，安全性好；

②压入式通风风筒出口风速和有效射程都较大，可防止瓦斯层状积聚，且因风速较大而提高散热效果；

③压入式通风时，掘进巷道内有涌出的瓦斯向远离工作面方向排走，安全性好；

④压入式通风可用柔性风筒，其成本低、重量轻，便于运输。

缺点：压入式通风时，污风沿巷道缓慢排出，当巷道掘进越长，排污风速度越慢，受污染时间越长。

3．①煤的吸附特性；②煤层露头；③煤层的埋藏深度；④围岩透气性；⑤煤层倾角；

⑥地质构造；⑦水文地质条件。