矿产勘查学（80分）

一.名词解释

1. 矿产勘查：在现阶段一般是指对矿产预查、普查、详查和勘探的总称。它是在区域地质调查和成矿预测的基础上，根据国内外矿产品市场的需求，运用成矿理论作指导，采用有关的勘查技术手段和方法，对有关的矿产资源所进行的专门性的地质调查研究工作。

2. 成矿规律与成矿预测：（1）成矿规律：矿床在时间上和/或空间上呈有序分布；

（2）成矿预测：是根据成矿规律或矿化信息,按一定的方法和程序对不同规模的矿化单元(矿带\矿田\矿体)的产出位置、矿化类型、资源量等的预测。

3．控矿因素与找矿标志：（1）控矿因素：控制矿床形成与分布的地质因素，主要包括地层(岩性)控矿因素、构造(褶皱+断裂)控矿因素、岩浆岩控矿(成矿专属)性因素、地球化学(元素丰度+挥发分)因素等。（2）找矿标志是指示矿床直接或间接存在的信息标志，直接指示矿床存在的标志称为直接找矿标志，譬如铁帽，蚀变矿化露头；间接指示矿床存在的标志称为间接找矿标志，如区域地球物理、地球化学和遥感影像异常等。

二. 简述题

1.简述矿产勘查过程的最优化准则?

1） 最优地质效果与经济效果的统一 ----切矿产勘查工作应遵循的最基本准则

矿产勘查工作必须以获取最佳地质效果为目的，但同时又必须以达到最好的经济效果为前提。

2）最高精度要求与最大可靠程度的统一——指导矿产勘查工作精度评价的准则地质事件是随机事件，其观测结果具有不确定性。

3） 模型类比与因地制宜的统一 ——利用所获得的资料的准则

4） 随机抽样与重点观测的统一 ——指导抽样观测的准则

5） 全面勘查与循序渐进的统一 ——地质勘查全过程的最优化准则

三. 论述题：

答：几何法：规则矿体

SD法：不规则矿体

地质统计学法（克里格法）：综合

储量计算的一般过程是：

（1）确定矿床工业指标。

（2）圈定矿体边界或划分资源／储量计算块段。

（3）根据选择的计算方法，测算求得相应的资源储量计算参数：矿体（或矿段）面积S，平均厚度M，矿石平均体重，平均品位，等等。

（4）计算矿体或矿块的体积V和矿石资源量／储量Q：

（5）统计计算各矿体或块段的资源量／储量之和，即得矿床的总资源量／储量