高层建筑结构设计82分

- 选择题

1、（C）2、（A）3、（B）4、（B）5、（B）

二、填空题

1. 占地面积少，建筑面积大，造型特殊，集中化程度高

2. 水平荷载（风载及地震作用）

3. 钢材，混凝土

4. 结构断面小，自重轻，抗震性能好

5. 钢结构，钢筋混凝土结构，钢—混凝土组合结构

6. 古代高层建筑，现代高层建筑

7. 侧向变形,抗侧力结构体系

8. 弯曲破坏，剪切破坏 ，粘结破坏

9. 端部纵筋，竖向分布筋，水平分布筋

10. 剪跨比 ，轴压比，剪压比

三．简答题

1. 答：地震时，由于地震波的作用产生地面运动，并通过房屋基础影响上部结构使结构产生的动态作用，这就是地震作用。

三水准抗震设计目标：小震不坏，中震可修，大震不倒。

[1]  小震作用下，结构应维持在弹性状态，保证正常使用；

[2]  中等地震作用下，结构可以局部进入塑性状态，但结构不允许破坏，震后经修复可以重新使用；

[3]  强烈地震作用下，应保证结构不能倒塌。

2、答：连续连杆法的基本假设为：

[1]  将每一楼层处的连梁简化为均匀分布在整个楼层高度上的连续连杆，这样就把双肢仅在楼层标高处通过连系梁连接在一起的结构变成在整个高度上双肢都由连续连杆连接在一起的连续结构，将有限点的连接变成无限点的连接的这一假设，是为了建立微分方程的需要而设的；

[2]  连梁的轴向变形可以忽略不计，即两肢墙在同一标高处的水平位移是相同的；

[3]  假设在同一标高处，两肢墙的转角和曲率都相等；

[4]  假定各连梁的反弯点均在梁的跨中；

[5]  层高 h ，墙肢惯性矩 及截面积 ，连梁截面惯性矩 和截面积 沿高度均为常数。

四、结构分析题

解：结构平面在横向地震力作用下： 有 18 根边柱； 有 7 根中柱； 有 4 根连梁。