《工程地质》

一、单项选择题

1-6.DCBADD

二、判断题

1-7.对错错对对错对

三、填空题

1.地质环境、人类工程     2.矿物、多相     3.强结合水、弱结合水    4.原生矿物、有机质    5.孔隙率和孔隙比    6.直接剪切、三轴剪切    7.近期活动过、不久的将来可能会重新活动的断层

四. 简答题

1. ①蠕滑阶段；②滑动阶段；③剧滑阶段；④稳定阶段。

2. 地下水的运动及分布规律决定了岩溶的发育规律，自地表以下大致分四个带。垂直循环带：水流以垂直运动为主，主要发育岩溶漏斗，落水洞等。季节循环带：位于最高和最低潜水之间的地带，水流垂直水平运动交替出现，因此竖向及水平向岩溶形态交替出现。水平循环带：潜水位以下，水流以水平方向运动为主，广泛发育水平溶洞地下河等大型岩溶形态。深部循环带：与地下水系无关，由地层构造决定，岩溶作用微弱。

3. 工程地质学的主要任务为：

①阐明建筑地区的工程地质条件，并指出对建筑物有利的和不利的因素；

②论证建筑物所存在的工程地质问题，进行定性和定量评价，作出确切的结论；

③选择地质条件优良的建筑场址，并根据场址的地质条件合理配置各个建筑物；（选址）

④研究工程建筑物兴建后对地质环境的影响，预测其发展演化趋势，并提出对地质环境合理利用和保护建议；（反馈）

⑤根据建筑场址的具体地质条件，提出有关建筑物类型、规模、结构和施工方法的合理建议，以及保证建筑物正确使用所影注意的地质要求；（限制）

⑥为拟定改善和防治不良地质作用的措施方案提供地质依据。（矛盾转换、解决）