《电力拖动自动控制系统》

一．填空题

1.  脉冲宽度调制  、两点式控制   。2.  无环流逻辑控制器DLC   ，  电平检测  、    逻辑判断   、3. 高阶  、   非线性   、  强耦合   。

二. 名词解释

1. 调速范围：生产机械要求电动机提供的最高转速nmax和最低转速nmin之比叫做调速范围，用字母 D 表示，即D=。

3. 静差率：当系统在某一转速下运行时，负载由理想空载增加到额定值时所对应的转速降落nN ，与理想空载转速n0 之比，称作静差率s，即s=。

4. 脉宽调制变换器：脉宽调制变换器就是采用脉冲宽度调制的一种直流斩波器。

三．简答题

1.答：三相异步电动机的电感矩阵中有3类电感，分别为（1）自感；（2）定子三相彼此之间和转子三相彼此之间的互感；（3）定子任一相与转子任一相之间的互感。其中（1）、（2）是常量；（3）是变量。

3. 答：（1）触发脉冲相位控制；（2）电流脉动及其波形的连续与断续；（3）抑制电流脉动的措施；（4）晶闸管—电动机系统的机械特性；（5）晶闸管触发和整流装置的放大系数和传递函数。

4. 答：（1）闭环系统静性可以比开环系统机械特性硬得多；（2）如果比较同一n0的开环和闭环系统，则闭环系统的静差率要小得多；（3）当要求的静差率一定时，闭环系统可以大大提高调速范围；（4）要取得上述三项优势，闭环系统必须设置放大器。