《工业通风及除尘》（补）

一．单项选择题

1-5.CDDDC   6-7.DD

二．名词解释

1．全面通风——用清洁空气稀释作业空间，将有害气体排除，使室内达到标准的通风。

2．二次气流——由于通风或冷热气流对流所形成的室内气流。

3．局部通风——采取局部排风装置，对局部地点的污染物进行处理的通风方法。

4．烟囱效应——如果是一多层建筑物，仍设室内温度高于室外温度，则室外空气从下层房间的外门窗缝隙或开启的洞口进入室内，经内门窗缝隙或开启的洞口进入楼内的垂直通道向上流动，最后经上层的内门窗缝隙或开启的洞口和外墙的窗、阳台门缝或开启的洞口排至室外。

三．简答题

2. 答：概念：是指利用建筑物内外空气的密度差引起的热压或室外大气运动引起的风压来引进室外新鲜空气达到通风换气作用的一种通风方式。

作用：利用室内外气流交换，降低室温和排除湿气，保证房间正常气候条件与新鲜洁净的空气；房间有一定空气流动，可加强人体的对流和蒸发散热，改善人们的工作和生活条件。

3. 答：改革工艺、技术、通风、个人防护和建立规章制度。

四．计算题

1. 解：进风为清洁空气，上述三种溶剂蒸汽的浓度为零。取安全系数K＝6。

因为几种溶剂同时散发对人体危害作用相同的蒸汽，所需风量为各自风量之和

这风量已能满足消除余热的需要，故该车间所需的全面通风量为90.01 m3/s。

五．论述题

答：（1）工艺措施。改造、革新工艺设备和操作方法，采用新材料、新工艺、新技术，消除或减少粉尘对人体的危害；

（2）湿式作业。这是一种简便、经济而有效的防尘措施，能减少粉尘悬浮，防止二次扬尘。克服干法作业粉尘对人体的危害；

（3）建筑措施。合理设计建筑，例如厂房的选位、朝向、布局、人与尘源的距离等，不但减少防尘投入，还有效发挥自然降尘效果；

（4）密闭措施。密闭尘源，例如管道化、机械化、自动化等是防尘外逸的有效措施；

（5）通风除尘。利用各种通风除尘设备和通风除尘系统，有效降尘除尘；个体防护。这是防尘技术措施中重要的辅助措施，采用防尘的口罩、面具、防护衣裤等防护用品，防止粉尘进入人体。