《机械电气安全技术》(补)

一、选择题

3-4.CA   5-6.AB   8-10.ABD

二、判断题

2-4.对错错    6-7.错对   10.错

三、填空题

1. 灼伤、电烙印、皮肤金属化。2.兆欧表，1000    5. 防护罩、防护挡板和防护栏杆。

- 名词解释

1. 跨步电压：站立或行走的人体，受到出现于人体两脚之间的电压，即跨步电压作用所引起的电击。跨步电压是当带电体接地，电流自接地的带电体流入地下时，在接地点周围的土壤中产生的电压降形成的。

3. 污闪事故：是电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下，在绝缘表面形成一层导电膜，使绝缘子的绝缘水平大大降低，在电力场作用下出现的强烈放电现象。

4. 基本安全用具：是指其绝缘强度能长期承受工作电压，能直接用来操作带电设备或接触带电体的用具。

五、问答题

1. 答：1）电气设备的绝缘应符合其相应的电压等级、环境条件和使用条件。

2）电气设备的绝缘不得受潮。

3）表面不得有粉尘、纤维或其他污物。

4）不得有裂纹或放电痕迹，表面光泽不得减退，不得有脆裂、破损。

5）弹性不得消失，运行时不得有异味。

2. 答：电气火灾和爆炸的防护必须是综合性措施，主要包括：

- 合理选用和正确安装电气设备及电气线路，特别是根据环境要求正确选用防爆电气设备的种类。

- 确保电气线路的设计和施工质量，保持电气设备和线路的正常运行。

- 采取隔离和间距等措施，保证必要的防火间距，以防止爆炸性混合物进入。

- 装设良好的接地装置。

- 保持良好的通风，消除或减少爆炸性混合物。

- 正确进行电气灭火。