安全人机工程（66分）

一．填空题

1．人体尺寸   2．速度   及    频率   4．两点阈值   5．移动. 吊装工作者

8．刻度   和    指针  9．面对探照灯光束    10．2.4 m

11．侥幸心理. 逆反心理  13．并联配置系统     14．实验法.分析法

二．简答题

1.预防不注意产生差错的方法有哪些？

1)	建立冗余系统，确保操作安全，在重要的岗位上多设1-2人平行操作监视仪表的工作；

2)	为防止下意识状态下的失误，在重要的操作之前，如电路接通或断开等采用指示唱呼，对操作内容确认后再动作。

3)	改进仪表、仪器的设计，使其对人产生非单调刺激或悦耳、多样的信号，避免误解。

2.请按照下图的布局说明通常在显示盘面上安装仪表的合理布局。

①

②

②

④

⑤

⑤

⑥

⑥

③

1)	最佳认读区或布置最重要的显示仪表，如重要设备、关键仪器运行情况的仪表；

2)	布置需要经常观察和记录的各式仪表；

3)	布置对生产过程有指导意义的生产管理仪表，如总电压电流表等；

4)	显示盘面的操纵部分，可以布置启动、停车的按钮，显示转换键等装置；

5)	布置不常用的操纵和控制显示转换的一些装置及电话等；

6)	一般布置不重要的或不常用的显示装置。

3.为保证高处作业安全，应注意哪些问题？

a)	作业场所应有可靠的承重作业平台。

b)	高处作业必须有安全带防护。

c)	高处作业的职业选择——有晕眩症、癫痫病、肥胖症等身体缺陷的人不能高处作业。

d)	空间条件——尽量采取操作室结构、不采用蹲位、足够作业空间、作业平面平整。

4.举例说明矿井下作业空间的特点并说明相应的安全作业空间的要求。

1)	井下为封闭空间，为人工照明——改善井下的照明条件。

2)	井下深度大，常有粉尘、有毒气体等——通风空调。

3)	井下周围的岩石开采中容易松动——防止顶板冒落伤人。

4)	井下富裕空间在经济上和技术上有时较难实现人机设计，追求好的工作秩序。

三．问答题