安全系统工程（78）

# 一．填空题

2．风险

3．因果. 演绎

二．简答题

1．答：1）能够事件编制，做到系统化、标准化、完整化；

2）可以利用已有的法规标准、规章制度等；

3）采用表格和提问方式，易于掌握和使用；

4）可以和各级安全生产责任相结合；

5）应用灵活、适用性好。

2．答：1）确定系统

2）调查和收集资料

3）系统功能分解

4）分析、识别危险

5）确定危险等级

6) 制定措施

# 三．计算题

2．答：

# 四．事故树分析计算题

1） 求出最小割集:G1＝（x1,x2），G2＝（x3,x4）G3＝（x3,x5），G4＝（x4,x5）,等效图略

- 求出最小径集：P1=(x1,x3,x4),P2=(x1,x3,x5), P3=(x1,x4,x5)，P4=(x2,x3,x4), P5=(x2,x3,x5), P6=(x2,x4,x5), 等效图略

- 设基本事件xi(i=1,2,3,4)为q i(i=1,2,3,4)，求顶上事件发生概率。

- 试分析该事故发生的控制方案。

根据最小径集，控制顶上事件发生有6种方案，6种控制方案都仅控制3个基本事件，其难易程度相当。

# 五．综合分析题

答：

| 设备 | 故障类型 | 可能的原因 | 对系统的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按钮 | 卡住 | 机械故障 | 电机不转 |
|  | 接点断不开 | 机械故障 人员没放开按钮 | 电机运转时间过长 短路会烧毁保险丝 |
| 继电器 | 接点不闭合 | 机械故障 | 短路时不能断开电路 |
|  | 接点不断开 | 机械故障 经过接点电流过大 |  |
| 保险丝 | 不熔断 | 质量问题 保险丝过粗 | 短路时不能断开电路 |
| 电机 | 不转 | 质量问题 按钮卡住 继电器接点不闭合 | 丧失系统功能 |
|  | 短路 | 质量问题 运转时间过长 | 电路电流过大烧毁保险丝 使继电器接点粘连 |