工程地质（68分）

一、单项选择题

1 A  2 B  3 C  4 C   5 B  6 D

二、填空题

1.建筑物安全等级、地基复杂程度

2.持力层、基础埋深   3.原生矿物、次生矿物         4.筛分法   5.级配良好

6.直接剪切、三轴剪切   7.岩块、结构面

三、判断题

1 错  2错  3 错  4 对  5 对  6 错  7 对

四、简答题

1.研究工程活动与地质环境相互作用的学科称为工程地质学。工程地质学探讨工程地质勘察的手段及方法，调查研究岩土体的工程地质性质、地质构造、地貌等工程地质条件及其发展变化规律，分析研究与工程有关的工程地质问题，并提出相应的处理方法及防治措施。为工程的选址、规划、设计、施工提供可靠的依据。

2.以房屋建筑为例，说明勘察阶段的划分、各阶段的主要任务及适用手段。

答：勘察阶段是与设计阶段相适应的，一般分为：可行性研究阶段、初勘阶段、详勘阶段。

各阶段的主要任务及适用的手段为：可研阶段-评价区域稳定性、场地适宜性，进行场地方案比选；手段-测绘+物探+钻探。初勘阶段-评价场地稳定性、确定总平面布置、论证不良地质现象和防治方案；多用勘探（物探、钻探）和室内、少量原位测试方法。详勘阶段-评价地基稳定性、提供地基设计参数；勘探（钻探、坑探）+原位测试。

3.区别①崩塌是斜坡岩土体被陡倾的拉裂面破坏分割，突然脱离母体后快速位移、翻滚、跳跃和坠落下来，堆于崖下。而滑坡是斜坡岩土体沿着贯通的剪切破坏面所发生的滑移现象；②崩塌一般发生在高陡斜坡的坡肩部位，而滑坡则通常是较深层的破坏，滑移面深入到坡体内部以至坡脚以下；③崩塌质点位移矢量铅直方向较水平方向要大的多，而滑坡质点水平方向要大于铅直方向；④崩塌发生时无依附面，往往是突然发生的，运动快速，而滑坡滑移速度往往较慢，且具有“整体性”。